Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Комплект оценочных материалов

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

Б1.В.ДВ.04.02 Особые условия и проблемы трубопроводных систем

| Направленность (профиль) | 21.04.01.01 Трубопроводный инжиниринг |
| --- | --- |
| Направление подготовки/специальность | 21.04.01 Нефтегазовое дело |

Красноярск 2025

| п/п | Компетенция | Содержание вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ПК-6: Способен оценивать эффективность инновационных решений и анализировать возможные технологические риски их реализации | 1. Прочитайте текст и установите последовательность Установите правильную последовательность этапов подготовки высоковязкой нефти к транспорту: 1. Нагрев или добавление разбавителя 2. Сепарация от газа и воды 3. Очистка от песка и твердых частиц 4. Подача в магистральный трубопровод | 2134 |
|  |  | 2. Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. Соотнесите формулы расчета с их применением: Формулы расчета; Применение. 1 Формула Дарси-Вейсбаха; A. Определение режима течения (ламинарный/турбулентный). 2. Уравнение Рейнольдса; Б. Расчет потерь давления из-за трения. 3. Формула Стокса; В. Вычисления длины окружности через радиус. Г. Расчет скорости осаждения механических примесей. Д. Оценка теплопотерь в изолированном трубопроводе. | 1Б, 2А, 3Г |
|  |  | 3. Прочитайте текст установите правильную последовательность. Последовательность проектирования трубопровода для высоковязкой нефти: 1. Анализ свойств нефти (вязкость, температура застывания) 2. Определение материалов труб и защиты от коррозии 3. Гидравлический расчет диаметра и давления 4. Выбор метода перекачки (подогрев/разбавление) | 1432 |
|  |  | 4. Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. Соотнесите виды нетрадиционной нефти с их характеристиками: Виды нетрадиционной нефти; Характеристики. 1 Битуминозная нефть; A. Залегает в сланцевых пластах, добывается с помощью ГРП. 2. Сланцевая нефть; Б. Сверхвязкая нефть, требует разбавления или подогрева. 3. Нефть из керогеновых сланцев; В. Образуется при термическом воздействии на горючие сланцы. 4. Легкая нефть низкопроницаемых коллекторов; Г. Добывается горизонтальным бурением с многостадийным ГРП. Д. Локализация источника утечки с помощью водяных завес. | 1Б, 2A, 3B, 4Г |
|  |  | 5. Прочитайте текст установите правильную последовательность. Установите правильный порядок элементов системы подогрева высоковязкой нефти: 1. Насосная станция 2. Резервуар-накопитель 3. Магистральный трубопровод с теплоизоляцией 4. Теплообменник | 2143 |
|  |  | 6. Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. Соотнесите виды нетрадиционных углеводородов с их характеристиками: Виды нетрадиционных углеводородов; Характеристики. 1. Сланцевый газ; А. Добывается из битуминозных песков, требует разжижения для транспортировки. 2. Газ гидратов; Б. Образуется в угольных пластах, требует десорбции. 3. Угольный метан; В. Образуется в угольных пластах, требует десорбции. 4. Битуминозная нефть; Г. Добывается методом гидроразрыва пласта (ГРП). Д. Снижение испарения легких фракций нефтепродуктов. | 1Г, 2В, 3Б, 4A |
|  |  | 7. Прочитайте текст. Рассчитайте пропускную способность трубопровода, м3/с, если: Диаметр трубы: 500 мм Скорость потока: 1.5 м/с | 0,294 |
|  |  | 8. Прочитайте текст и установите последовательность. Установите этапы ликвидации закупорки парафинами в трубопроводе: 1. Остановка перекачки и снижение давления 2. Механическая очистка скребком 3. Подача горячего растворителя в трубу 4. Возобновление перекачки с контролем давления | 1324 |
|  |  | 9. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какие основные проблемы возникают при транспортировке битуминозной нефти? А. Высокая вязкость, требующая подогрева или разбавления Б. Образование гидратов при низких температурах В. Коррозия из-за содержания сероводорода (H₂S) Г. Быстрое застывание при остановке перекачки Д. Все перечисленные | Д |
|  |  | 10. Прочитайте текст и выберите все правильные ответы. Какие методы защиты применяются для трубопроводов, транспортирующих нефть с высоким содержанием H₂S? А. Использование труб из углеродистой стали без покрытия Б. Катодная защита от коррозии В. Внутренние покрытия на основе эпоксидных смол Г. Регулярная промывка кислотными растворами Д. Добавление ингибиторов коррозии в поток нефти | Б, В, Д |