Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Комплект оценочных материалов

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

Б1.В.11 Структурный анализ подземных стальных трубопроводных систем

| Направленность (профиль) | 21.04.01.01 Трубопроводный инжиниринг |
| --- | --- |
| Направление подготовки/специальность | 21.04.01 Нефтегазовое дело |

Красноярск 2025

| №п/п | Компетенция | Содержание вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК-3 Способен планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы | 1. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите тип напряжения и его характеристику. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца А. Кольцевое; 1. Возникает по толщине стенки. Б. Продольное; 2. Возникает вдоль оси трубы. В. Радиальное; 3. Комбинация всех напряжений. Г. Суммарное; 4. Действует по окружности. 5. Возникает на сварном шве. | А4, Б2, В1, Г3 |
|  |  | 2. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите элемент конструкции подземного трубопровода и характерную инженерную функцию. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца А. Анкерный блок; 1. Ограничение продольного перемещения. Б. Обратная засыпка; 2. Снижение теплопотерь. В. Утеплитель; 3. Защита от коррозии. Г. Изоляционное покрытие; 4. Обеспечение устойчивости грунта. 5. Поглощение гидроударов. | А1, Б4, В2, Г3 |
|  |  | 3. Прочитайте текст и укажите последовательность. Расположите по логике проведения анализа. А. Определение характеристик почвы Б. Сбор исходных данных (давление, диаметр) В. Построение расчетной схемы Г. Формулировка расчетных гипотез | БАГВ |
|  |  | 4. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ. При расчёте изгибающего момента в подземной трубе на участке, подверженном осадке, используется формула M=σ⋅W, где W — это ___________. 1. Модуль упругости 2. Момент сопротивления 3. Коэффициент трения 4. Жёсткость продольная | Момент сопротивления |
|  |  | 5. Прочитайте текст и укажите последовательность. Установите порядок расчёта толщины стенки вновь сооружаемого трубопровода: А. Определение допускаемых напряжений Б. Выбор коэффициента прочности В. Расчет по внутреннему давлению Г. Учёт запаса на коррозию | БАВГ |
|  |  | 6. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите объект анализа и расчетную нагрузку. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца А. Прямолинейный участок в мерзлоте; 1. Подвижка грунта при оттаивании. Б. Переход через болото; 2. Колёсная нагрузка. В. Участок под дорогой; 3. Избыточное гидростатическое давление. Г. Подводный переход; 4. Потеря несущей способности основания. 5. Воздействие ультрафиолета. | А1, Б4, В2, Г3 |
|  |  | 7. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ. Одним из параметров, определяющим напряжённое состояние трубы, является ___________ давления. 1. Тип 2. Градиент 3. Направление 4. Уровень | Градиент |
|  |  | 8. Прочитайте текст и укажите последовательность. Определите порядок оценки прочности эксплуатируемого участка: А. Съём фактической геометрии Б. Подготовка вывода о состоянии В. Сравнение с допускаемыми Г. Расчёт действующих напряжений | АГВБ |
|  |  | 9. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите метод контроля и тип дефекта, для которого он наиболее эффективен. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца А. Ультразвук (УЗК); 1. Расслоения металла. Б. ВМР (внутритрубный магнитный режим); 2. Овальность трубы. В. Механический шаблон; 3. Трещины в продольном направлении. Г. Магнитный поток (МФК); 4. Скопление ферромагнитных включений. 5. Определение толщины лакокрасочного покрытия. | А1, Б4, В2, Г3 |
|  |  | 10. Прочитайте условие и решите задачу Труба диаметром 1020 мм, толщина 14 мм, внутреннее давление 7 МПа. Рассчитайте кольцевое напряжение. Ответ в МПа. | 255 |
|  |  | 11. Прочитайте условие и решите задачу. Трубопровод длиной 120 м проложен в грунте. Температура его эксплуатации повышается на 50 °C. Коэффициент линейного расширения стали составляет α=1,2⋅10−5 K−1. Определите, на сколько миллиметров удлинится труба. | 72 |
|  |  | 12. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите элемент инженерной документации и его содержание. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца А. График нагружения; 1. Координаты трассы. Б. Карта отклонений геометрии; 2. Нагрузки по времени. В. Схема балластировки; 3. Места укладки и утяжеления. Г. План осей трубопровода; 4. Изменение формы трубы. 5. Расход теплоносителя. | А2, Б4, В3, Г1 |
|  |  | 13. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ. Наиболее критичная зона в криволинейном участке трубы — это участок с наибольшим _______ 1. радиусом 2. удлинением 3. изгибающим моментом 4. запасом прочности | изгибающим моментом |
|  |  | 14. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите тип нагрузки или воздействия и его последствие для трубопроводной системы. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца А. Перегрев металла; 1. Продольный изгиб и напряжения. Б. Неравномерная осадка грунта; 2. Усталостное разрушение. В. Внутреннее давление; 3. Развитие кольцевого напряжения. Г. Циклические колебания температуры; 4. Снижение прочности металла. 5. Снижение диаметра сечения. | А4, Б1, В3, Г2 |
|  |  | 15. Прочитайте текст и укажите последовательность. Установите порядок формирования расчётной модели трубопровода для оценки напряжённого состояния: А. Формулировка расчётных предпосылок и допущений Б. Сбор геометрических и нагрузочных данных В. Упрощение геометрии до расчётной схемы Г. Назначение физических и механических характеристик | БВАГ |
|  |  | 16. Прочитайте условие и решите задачу В результате расчёта трубопровода получено эквивалентное напряжение σэкв=232 МПа. Допускаемое напряжение по нормативу составляет σдоп=245 МПа. Рассчитайте коэффициент запаса прочности. | 1,06 |
|  |  | 17. Прочитайте текст и укажите последовательность. Установите правильный порядок действий при анализе результатов структурного расчёта трубопровода: А. Формулировка вывода о работоспособности Б. Интерпретация графика напряжений В. Сопоставление с допустимыми параметрами Г. Проверка соответствия расчётной схемы техническому заданию | ГБВА |
|  |  | 18. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ При изгибе подземного трубопровода максимальные напряжения возникают на поверхности, где достигается максимальный ___________. 1) градиент температуры 2) модуль упругости 3) радиус кривизны 4) изгибающий момент | изгибающий момент |
|  |  | 19. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите тип нагрузки или воздействия и его последствие для трубопроводной системы. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца А. Статический расчёт; 1. Температурное распределение. Б. Тепловой анализ; 2. Напряжения и деформации. В. Модальный анализ; 3. Частоты собственных колебаний. Г. Гидростатический расчёт; 4. Давление в наполненной трубе. 5. Изменение площади поперечного сечения. | А2, Б1, В3, Г4 |
|  |  | 20. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ При структурном анализе подземного трубопровода максимальные напряжения обычно возникают в зоне ___________ изгиба. 1) внутреннего 2) внешнего 3) касательного 4) равномерного | внешнего |