Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

Б1.О.28 Тепломассообмен

Код и наименование дисциплины (модуля)/практики

Образовательная программа 03.05.02.30 Фундаментальная и прикладная физика

Направление подготовки/специальность 03.05.02 Фундаментальная и прикладная физика

Красноярск 2025

| № п/п | Компетенция | Содержание вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОПК-4: Способен применять основные концепции современного естествознания в междисциплинарных исследованиях | 1. Прочитайте текст и выберите все правильные ответы. Определяющие критерии подобия при продольном обтекании плоской пластины: а) Nu б) Gr в) Re г) Pr д) Pe | в; г. |
|  |  | 2. Прочитайте текст и установите соответствие. Критериями подобия называют безразмерные комплексы, образующиеся при приведении уравнений к безразмерному виду. Соотнесите выражения и обозначения критериев подобия. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: выражение; обозначение. 1); а) Re. 2); б) Gr. 3); в) Pe. г) Eu. д) Pr. | 1; 2; 3. а; д; в. |
|  |  | 3. Прочитайте текст и впишите слово. Характерной температурой для определения теплоотдачи при свободной конвекции жидкости в большом объеме является среднее арифметическое значение температур ________________ и стенки. | жидкости |
|  |  | 4. Прочитайте текст и впишите слово. Ламинарному изотермическому стабилизированному течению жидкости в трубе соответствует профиль _______________. | Пуазейля |
|  |  | 5. Прочитайте текст и впишите слово. При конденсации движущегося сухого насыщенного водяного пара на одиночной горизонтальной трубе при коэффициент теплоотдачи можно рассчитать без учета влияния ______________ движения пара на теплоотдачу. | скорости |
|  |  | 6. Прочитайте текст и установите соответствие. Единица величины – физическая величина фиксированного размера, которой условно присвоено стандартное числовое значение, равное единице. Соотнесите единицы измерения в СИ и названия лучистых потоков. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: единицы измерения; название. 1) Вт/м; а) интегральный лучистый поток. 2) Вт/м2; б) поток спектрального излучения. 3) Вт; в) излучательная способность тела. г) спектральная интенсивность излучения. д) яркость излучения. | 1; 2; 3. б; в; а. |
|  |  | 7. Прочитайте текст и выберите все правильные ответы. Направления движения молекул при бародиффузии: а) тяжелые молекулы стремятся перейти в область повышенного давления б) тяжелые молекулы стремятся перейти в область пониженного давления в) легкие молекулы стремятся перейти в область повышенного давления г) легкие молекулы стремятся перейти в область пониженного давления | а; г. |
|  |  | 8. Прочитайте текст и выберите все правильные ответы. Уравнения сплошности (неразрывности): а) б) в) г) д) | б; г. |
|  |  | 9. Прочитайте текст и установите соответствие. Свободное движение возникает за счет массовых (объемных) сил, приложенных к частицам жидкости внутри системы, например, силы тяжести. Соотнесите формы поверхностей, вдоль которых происходит свободное движение жидкости в большом объеме, и выражений для расчета средней теплоотдачи. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: форма поверхности; выражение. 1) горизонтальная труба; а). 2) горизонтальная плита; б). 3) вертикальная труба; в). г). д). | 1; 2; 3. г; а; в. |
|  |  | 10. Прочитайте текст и установите соответствие. Законы теплообмена в ламинарном и турбулентном погранслоях – различны: перенос теплоты в ламинарном осуществляется только теплопроводностью, а в турбулентном добавляется конвекция. Соотнесите выражения и виды теплоотдачи при продольном обтекании плоской пластины. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: выражение; вид. 1); а) местная при ламинарном течении. 2); б) средняя при ламинарном течении. 3); в) средняя при турбулентном течении. г) местная при турбулентном течении. а) местная при ламинарном течении. | 1; 2; 3. а; б; в. |
|  |  | 11. Прочитайте текст и установите соответствие. В силу общей природы электромагнитных волн основные законы, которым подчиняется излучение, являются для них общими. Соотнесите уравнения и фамилии ученых, именем которых названы законы теплового излучения. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: уравнение; ученый. 1) Е = В cos φ; а) Планк. 2) A = ; б) Ламберт. 3); в) Больцман. г) Релей. д) Кирхгоф. | 1; 2; 3. б; д; а. |
|  |  | 12. Прочитайте текст и выберите все правильные ответы. Выражения для расчета приведенных коэффициентов излучения: а) – для плоскопараллельных тел б) – для плоскопараллельных тел в) – для тела с оболочкой г) – для тела с оболочкой | б; г. |
|  |  | 13. Прочитайте текст и установите последовательность. Аналогия процессов молекулярного переноса импульса, теплоты и массы приводит к тождественности соответствующих дифференциальных уравнений и, следовательно, соответствующих критериев подобия. Расположите виды пограничных слоев в порядке возрастания их толщин, если , а : а) гидродинамический б) температурный в) диффузионный | б; а; в. |
|  |  | 14. Прочитайте текст и установите последовательность. Относительной влажностью называют отношение парциального давления паров воды к давлению насыщенных паров воды при данной температуре воздуха. Расположите состояния воздуха при заданных значениях температуры и парциального давления водяного пара в порядке убывания относительной влажности: а) t = 20 оС, p = 2 кПа б) t = 30 оС, p = 3 кПа в) t = 40 оС, p = 4 кПа | а; б; в. |
|  |  | 15. Прочитайте текст и установите последовательность. Удельная теплоемкость численно равна количеству теплоты, необходимому для нагрева 1 кг тела на 1оС. Расположите вещества при 100оС в порядке возрастания удельной теплоемкости: а) воздух б) вода в) водяной пар г) дымовые газы | а; г; в; б. |
|  |  | 16. Прочитайте текст и установите последовательность. Характер отрыва пограничного слоя при обтекании цилиндра влияет на средний коэффициент теплоотдачи. Расположите виды гидродинамических режимов при обтекании цилиндра в порядке убывания степени числа Рейнольдса в критериальном уравнении теплоотдачи: а) турбулентный, с отрывом ламинарного погранслоя б) турбулентный, с отрывом турбулентного погранслоя, после его перехода из ламинарного в) турбулентный, с отрывом турбулентного погранслоя | в; б; а. |
|  |  | 17. Прочитайте текст и установите последовательность. Число Прандтля показывает соотношение толщин температурного и гидродинамического пограничных слоев. Расположите вещества в порядке убывания толщины температурного пограничного слоя при одинаковой толщине гидродинамического при температуре 100 оС: а) воздух б) водяной пар на линии насыщения в) трансформаторное масло | в; б; а. |
|  |  | 18. Прочитайте текст и установите последовательность. Первым кризисом кипения называют резкое увеличение температуры поверхности нагрева в результате перехода от пузырькового режима кипения к пленочному. Расположите вещества в порядке убывания первой критической тепловой нагрузки: а) вода б) водород в) азот | а; в; б. |
|  |  | 19. Прочитайте текст и установите последовательность. Теплообмен излучением – это элементарный процесс переноса теплоты посредством электромагнитных волн. Расположите виды электромагнитного излучения в порядке возрастания частоты: а) ультрафиолетовое б) радиоволны в) инфракрасное г) рентгеновское | б; в; а; г. |
|  |  | 20. Прочитайте текст и установите последовательность. Концентрационную диффузию в однородной по температуре и давлению макроскопически неподвижной двухкомпонентной смеси определяет закон Фика. Расположите вещества в порядке убывания в них коэффициента диффузии воздуха при нормальных условиях: а) гелий б) водород в) кислород | б; а; в. |
| 2 | ПК-3: Способен разрабатывать и применять новые материалы, исследовать их структуру и свойства | 21. Прочитайте текст и выберите все правильные ответы. Процессы переноса, происходящие при непосредственном соприкосновении частей тела: а) теплопроводность б) конвекция в) молекулярная диффузия г) излучение д) молярная диффузия | а; в. |
|  |  | 22. Прочитайте текст и установите соответствие. При наличии в некоторой среде неоднородного поля температур в ней неизбежно происходят процессы переноса теплоты, которые могут осуществляться за счет различных механизмов. Соотнесите механизм переноса теплоты и название процесса переноса. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: механизм; название. 1) столкновение частиц, составляющих тело; а) конвекция. 2) перемещение больших масс жидкости; б) теплопроводность. 3) превращение внутренней энергии тела в электромагнитную волну; в) теплоотдача. г) излучение. д) теплопередача. | 1; 2; 3. б; а; г. |
|  |  | 23. Прочитайте текст и впишите слово. Теплообмен между твердой поверхностью и жидкой средой называется ___________. | теплоотдачей |
|  |  | 24. Прочитайте текст и установите соответствие. Единица величины – физическая величина фиксированного размера, которой условно присвоено стандартное числовое значение, равное единице. Соотнесите единицы измерения в СИ и названия физических величин. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: единицы измерения; название. 1) кельвин; а) температурный напор. 2) джоуль; б) энергия. 3) ватт; в) тепловой поток. г) магнитный поток. д) градиент температуры. | 1; 2; 3. а; б; в. |
|  |  | 25. Прочитайте текст и впишите слово. Совокупность значений температуры во всех точках изучаемого пространства в данный момент времени – это ___________ температур. | поле |
|  |  | 26. Прочитайте текст и установите последовательность. При нагревании однородного твердого тела в среде с постоянной температурой, с течением времени температура в каждой точке тела приближается к температуре нагревающей среды. Расположите стадии процесса охлаждения тел в порядке убывания безразмерной избыточной температуры: а) неупорядоченная стадия б) тепловое равновесие в) регулярный режим | а; в; б. |
|  |  | 27. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Коэффициент теплопередачи при плотности теплового потока через плоскую стенку 10 Вт/м2 и температурах жидкостей 25 оС и 5 оС, соответственно, равен … Вт/(м2.К). а) 0,1 б) 0,5 в) 1,0 г) 2,0 д) 5,0 | б |
|  |  | 28. Прочитайте текст и впишите слово. Параболическому распределению температуры в стенке с внутренними источниками теплоты с максимальной температурой в центре пластины соответствуют ___________ условия отвода теплоты. | симметричные |
|  |  | 29. Прочитайте текст и установите соответствие. Для решения задач теплопроводности используют безразмерные критериальные числа Померанцева, Био и Фурье. Соотнесите выражения для вычисления и обозначения критериев подобия. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: выражение; обозначение. 1); а) Bi. 2); б) Re. в) Po. г) Fo. | 1; 2. г; а. |
|  |  | 30. Прочитайте текст и установите соответствие. Решение уравнений нестационарной теплопроводности принято приводить к безразмерному виду. Соотнесите обозначения безразмерных критериев подобия и выражений для их вычисления. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: обозначение; выражение. 1) Bi; а). 2) Fo; б). в). г). | 1; 2. б; г. |
|  |  | 31. Прочитайте текст и впишите слово. Характеристическое уравнение для ____________ имеет вид . | пластины |
|  |  | 32. Прочитайте текст и установите соответствие. Для определения безразмерной избыточной температуры в теории теплопроводности применяют теорему о перемножении решений. Соотнесите выражения для вычисления безразмерной избыточной температуры и формы тел. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: выражение; форма. 1); а) прямоугольный параллелепипед. 2); б) цилиндр конечной длины. 3); в) бесконечная балка прямоугольного сечения. г) цилиндр бесконечной длины. д) бесконечная пластина. | 1; 2; 3. а; в; б. |
|  |  | 33. Прочитайте текст и установите последовательность. Решением задач нестационарной теплопроводности для тел конечных размеров является произведение безразмерных избыточных температур тел неограниченных размеров, пересечением которых они образованы. Расположите точки прямоугольного параллелепипеда при нагревании в порядке возрастания безразмерных избыточных температур: а) середина ребра б) центр в) середина грани г) вершина | 1; 2; 3; 4. г; а; в; б. |
|  |  | 34. Прочитайте текст и установите последовательность. Теплопроводность – элементарный процесс переноса теплоты, происходящий при непосредственном соприкосновении тел (частей тела) с различной температурой. Расположите вещества при нормальных условиях в порядке убывания коэффициента теплопроводности: а) металлы б) жидкости в) газы г) диэлектрики | а; г; б; в. |
|  |  | 35. Прочитайте текст и установите последовательность. В металлах переносчиками теплоты являются электроны, которые можно уподобить одноатомному газу, поэтому коэффициент теплопроводности и электропроводность пропорциональны друг другу. Расположите металлы в порядке возрастания коэффициента теплопроводности: а) медь б) сталь в) алюминий | б; в; а. |
|  |  | 36. Прочитайте текст и установите последовательность. Термическое сопротивление теплопроводности измеряют в (м2 К)/Вт. Расположите материалы для изготовления плоских стенок одинаковой толщины в порядке убывания термических сопротивлений теплопроводности: а) кирпич б) сталь в) дерево | в; а; б. |
|  |  | 37. Прочитайте текст и установите последовательность. Линейное термическое сопротивление теплопроводности измеряют в (м К)/Вт. Расположите изоляционные материалы для цилиндрических стенок одинакового диаметра и одинаковой разности температур на их поверхностях в порядке убывания линейной плотности теплового потока через них: а) асбест б) шлаковая вата в) минеральная вата | а; б; в. |
|  |  | 38. Прочитайте текст и установите соответствие. По второй теореме Кондратьева при коэффициенте теплоотдачи, стремящемся к бесконечности, темп охлаждения становится прямо пропорционален коэффициенту температуропроводности тела. Соотнесите выражение для определения коэффициента пропорциональности во второй теореме Кондратьева и геометрическую форму тела. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: выражение; форма. 1); а) бесконечный цилиндр. 2); б) бесконечная пластина. 3); в) цилиндр конечной длины. г) прямоугольный параллелепипед. д) шар. | 1; 2; 3. б; д; в. |