Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КОМПЛЕКТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

ФТД.01 Физика полупроводников и диэлектриков

Код и наименование дисциплины (модуля)/практики

Образовательная программа 03.05.02.30 Фундаментальная и прикладная физика

Направление подготовки/специальность 03.05.02 Фундаментальная и прикладная физика

Красноярск 2025

| № п/п | Компетенция | Содержание вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК-3: Способен разрабатывать и применять новые материалы, исследовать их структуру и свойства | 1. Прочитайте текст и установите последовательность. Что происходит при нагревании собственного полупроводника? Расположите в порядке происходящих событий: а) Увеличение концентрации носителей заряда б) Генерация электронно-дырочных пар в) Повышение температуры полупроводника г) Увеличение проводимости полупроводника | в; б; а; г. |
|  |  | 2. Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте типы контактов и методы формирования полупроводниковых структур с их определениями. Типы контактов и методы; Определение. 1. Барьер Шоттки; а. Контакт между металлом и полупроводником. 2. Омический контакт; б. Контакт, обладающий линейной вольт-амперной характеристикой. 3. Поверхностные состояния; в. Электронные состояния, локализованные на поверхности полупроводника. г. Метод выращивания тонких пленок с определенной кристаллической структурой. | 1; 2; 3. а; б; в. |
|  |  | 3. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите этапы работы p-n перехода при прямом смещении в правильном порядке: а) Снижение потенциального барьера б) Приложение положительного напряжения к p-области в) Диффузия основных носителей заряда через переход г) Увеличение тока через переход | б; а; в; г. |
|  |  | 4. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите в правильном порядке стадии процесса дрейфа электрона в полупроводнике под действием электрического поля: а) Электрон ускоряется электрическим полем б) Электрон сталкивается с атомом решетки в) Электрон отдает часть энергии решетке г) Движение электрона приобретает направленный характер | а; б; в; г. |
|  |  | 5. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите этапы формирования диффузионного p-n перехода в правильном порядке: а) Диффузия примеси в полупроводник с противоположным типом проводимости б) Высокотемпературный отжиг для активации примеси в) Исходный полупроводник г) Формирование p-n перехода | в; а; б; г. |
|  |  | 6. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите этапы измерения эффекта Холла в полупроводнике в правильном порядке: а) Измерение поперечного напряжения (напряжения Холла) б) Пропускание тока через образец полупроводника в) Помещение полупроводника в магнитное поле, перпендикулярное току г) Расчет концентрации и знака носителей заряда | б; в; а; г. |
|  |  | 7. Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте электронные компоненты с их основными функциями. Электронные компоненты; Функции. 1. Транзистор; а. Электронный прибор для усиления или переключения электрических сигналов. 2. Диод; б. Полупроводниковый прибор, проводящий ток преимущественно в одном направлении. 3. Термистор; в. Резистор, сопротивление которого сильно зависит от температуры. г. Резистор, сопротивление которого сильно зависит от приложенного напряжения. | 1; 2; 3. а; б; в. |
|  |  | 8. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите этапы определения ширины запрещенной зоны полупроводника по температурной зависимости проводимости в правильном порядке: а) Измерение проводимости при различных температурах б) Построение графика зависимости ln(σ) от 1/T в) Определение тангенса угла наклона графика г) Расчет ширины запрещенной зоны | а; б; в; г. |
|  |  | 9. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите этапы создания солнечного элемента в правильном порядке: а) Создание p-n перехода б) Нанесение металлических контактов в) Поглощение света и генерация электронно-дырочных пар г) Сбор носителей заряда и создание тока | а; б; в; г. |
|  |  | 10. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите полупроводниковые приборы с их основным назначением. Полупроводниковые приборы; Назначение. 1. Солнечный элемент; а. Прибор, преобразующий энергию света в электрическую энергию. 2. Светодиод (LED); б. Полупроводниковый прибор, излучающий свет при прохождении через него тока. 3. Фоторезистор; в. Резистор, сопротивление которого изменяется под воздействием света. г. Полупроводниковый диод, генерирующий ток при освещении. | 1; 2; 3. а; б; в. |
|  |  | 11. Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте тип проводимости и энергетические зоны с соответствующими определениями. Тип проводимости; Определение. 1. Электронная проводимость; а. Перенос заряда отрицательно заряженными частицами. 2. Дырочная проводимость; б. Перенос заряда положительно заряженными квазичастицами. 3. Ширина запрещенной зоны; в. Минимальная энергия, необходимая для перевода электрона из валентной зоны в зону проводимости. г. Энергетический уровень, вероятность заполнения которого электроном равна 1/2. | 1; 2; 3. а; б; в. |
|  |  | 12. Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте тип материала с его характеристиками. Тип материала; Характеристика. 1. Металл; а. Материал с частично заполненной зоной проводимости. 2. Полупроводник; б. Материал с небольшой шириной запрещенной зоны. 3. Диэлектрик; в. Материал с широкой запрещенной зоной. г. Материал с нулевым электрическим сопротивлением при низких температурах. | 1; 2; 3. а; б; в. |
|  |  | 13. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите этапы выращивания кристаллов полупроводников методом Чохральского в правильном порядке: а) Вращение и медленный подъём затравочного кристалла б) Погружение затравочного кристалла в расплав в) Формирование монокристаллического слитка г) Расплавление поликристаллического материала в тигле | г; б; а; в. |
|  |  | 14. Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте термин из левого столбца с его определением или характеристикой из правого столбца. Термин; Характеристика. 1. Собственный полупроводник; а. Полупроводник с добавленной примесью. 2. Легированный полупроводник; б. Полупроводник, проводимость которого обусловлена только собственными носителями. 3. Донорная примесь; в. Примесь, создающая в полупроводнике дополнительные электроны. г. Примесь, создающая в полупроводнике дополнительные дырки. | 1; 2; 3. б; а; в. |
|  |  | 15. Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте определения с терминами, описывающими p-n переход. Термины; Определения. 1. p-n переход; а. Область пространственного заряда без свободных носителей. 2. Обедняющий слой; б. Структура, образующаяся при контакте полупроводников p- и n-типа. 3. Прямое смещение; в. Подключение положительного полюса источника к p-области. г. Подключение отрицательного полюса источника к p-области. | 1; 2; 3. б; а; в. |
|  |  | 16. Прочитайте текст и впишите слово. Добавление атомов примеси с валентностью больше собственных приводит к образованию полупроводников __________. | n – типа |
|  |  | 17. Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте тип переноса заряда с его описанием. Тип переноса; Описание. 1. Дрейф; а. Перемещение носителей заряда под действием градиента концентрации. 2. Диффузия; б. Перемещение носителей заряда под действием электрического поля. 3. Подвижность; в. Отношение скорости дрейфа к напряженности электрического поля. г. Среднее время существования неосновного носителя заряда. | 1; 2; 3. б; а; в. |
|  |  | 18. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите этапы создания металл-диэлектрик-полупроводниковой структуры (МДП): а) Нанесение тонкого слоя диэлектрика на полупроводник б) Формирование металлического контакта (затвора) в) Чистый полупроводник г) Формирование МДП-структуры | в; а; б; г. |
|  |  | 19. Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте наноструктуры с их определениями. Наноструктуры; Определения. 1. Гетеропереход; а. Контакт между двумя полупроводниками с разной шириной запрещенной зоны. 2. Квантовая яма; б. Структура, ограничивающая движение носителей заряда в одном или двух измерениях. 3. Двумерный электронный газ; в. Электроны, свободно перемещающиеся в двух измерениях, но ограниченные в третьем. г. Проводник, поперечные размеры которого составляют несколько нанометров. | 1; 2; 3. а; б; в. |
|  |  | 20. Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте свойства диэлектрических материалов с их определениями. Свойства; Определения. 1. Диэлектрическая проницаемость; а. Способность материала накапливать электрическую энергию в электрическом поле. 2. Сегнетоэлектрики; б. Диэлектрики, обладающие спонтанной поляризацией. 3. Пьезоэффект; в. Возникновение электрического заряда при механической деформации. г. Диэлектрики, изменяющие свою поляризацию при изменении температуры. | 1; 2; 3. а; б; в. |
|  |  | 21. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Для определения локального электрического поля достаточно знать поля… 1. макроскопическое и Лоренца 2. Лоренца, макроскопическое, зарядов внутри сферы Лоренца 3. внешнее 4. деполяризующее, Лоренца, макроскопическое | 2 |
|  |  | 22. Прочитайте текст и впишите слово. Непрямое оптическое поглощение в полупроводнике происходит с образованием или поглощением _______. | фонона |
|  |  | 23. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Уровень донорной примеси лежит… 1. в зоне проводимости 2. в валентной зоне 3. ближе к потолку валентной зоны в запрещенной зоне 4. ближе к дну зоны проводимости в запрещенной зоне | 4 |