Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Комплект оценочных материалов

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

Б1.В.ДВ.02.01 Технологические процессы насосных станций

| Направленность (профиль) | 21.04.01.01 Трубопроводный инжиниринг |
| --- | --- |
| Направление подготовки/специальность | 21.04.01 Нефтегазовое дело |

Красноярск 2025

| №п/п | Компетенция | Содержание вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК-13: Способен разрабатывать планы организации и обеспечения технологических процессов | 1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Как в соответствии с СП 36.13330.2012 располагают НПС относительно ближайшего населенного пункта относительно течения рек? 1. ниже по течению 2. выше по течению 3. не регламентируется | ниже по течению |
|  |  | 2. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ (цифрой). В соответствии с РД 153-39.4-113-01 у резервуаров РВСП-10000 при коэффициенте использования емкости 0,79 полезная емкость (объем) резервуара будет составлять _______м3. | 7900 |
|  |  | 3 Прочитайте текст и установите соответствие Соотнесите формульное отображение закона соединения насосов в группу с наименованием способа Вид соединения насосов; Формула. А. последовательное; 1. Q=const, H=H1+H2+...+Hn. Б. параллельное; 2. H=const, Q=const. 3. H=H1+H2+...+Hn, Q=Q1+Q2+...+Qn. 4. H=const, Q=Q1+Q2+...+Qn. | А1, Б4 |
|  |  | 4. Прочитайте текст и установите соответствие. В соответствии с РД 153-39.4-113-01 по составу оборудования НПС делят на две группы: «с емкостью» и «без емкости». Соотнесите разные виды НПС по назначению с видами по составу оборудования. Вид НПС по назначению; Вид НПС по составу оборудования. А. Головная; 1. с емкостью. Б. Промежуточная, расположенная внутри границ эксплуатационных участков; 2. без емкости. В. Промежуточная, расположенная на границах эксплуатационных участков. | А1, Б2, В1 |
|  |  | 5. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите вид плана с определением: Определение плана; Вид плана. А. План НПС, содержащий масштабное изображение объектов, данные о рельефе местности, розу ветров и т.д.; 1. Экологический план. Б. План размещения проектируемого объекта относительно ближайших населенных мест, основных дорог, водоемов, линий электропередач и т.д; 2. Топографический план. В. План, содержащий сведения об опорных геодезических пунктах, рельефе, гидрографии, растительности, грунтах и различных объектах местности; 3. Сетевой план. 4. Генеральный план. 5. Ситуационный план. | А4, Б5, В2 |
|  |  | 6. Прочитайте текст и установите соответствие. На схеме изображена технологическая схема ПНПС, работающая «из насоса в насос». Сопоставьте наименования технологических площадок с позициями на схеме: Наименование технологической площадки; Позиция на схеме. А. узел регулирования давления; 1. Б. насосный цех; 2. В. узел подключения станции; 3. 4. | А3, Б2, В4 |
|  |  | 7. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите способ подключения нелинейного объекта магистрального трубопровода с видом объекта: Вид нелинейного объекта; Способ подключения. А. Промежуточная нефтеперекачивающая станция, расположенная на границах эксплуатационных участков; 1. С узлом пуска СОД. Б. Конечный пункт; 2. Узел приема СОД. В. Головная нефтеперекачивающая станция; 3. Узел пуска и приема или пропуска СОД. Г. Промежуточная, расположенная внутри границ эксплуатационных участков. | А3, Б2, В1, Г3 |
|  |  | 8. Прочитайте текст и укажите последовательность. Установите верную последовательность объектов нефтеперекачивающей станции с емкостью в соответствии с технологической схемой НПС: 1) магистральная насосная 2) площадка фильтров-грязеуловителей 3) узел подключения станции 4) узел регулирования давления 5) подпорная насосная 6) резервуарный парк | 326514 |
|  |  | 9. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ. В соответствии с РД 153-39.4-113-01 нефтеперекачивающая станция, расположенная в начале нефтепровода и работающая по схеме «с емкостью» - это _____________ нефтеперекачивающая станция. 1. головная 2. промежуточная 3. конечная | головная |
|  |  | 10. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ (цифрой). Число рабочих центробежных насосов в каждой МН должно быть не более _____ штук. | 3 |
| 2 | ПК-11: Способен организовывать производственный процесс эксплуатации нефтегазового оборудования станций систем трубопроводного транспорта | 11. Прочитайте текст и запишите правильный ответ. На нефтеперекачивающей станции три магистральных насоса типа НМ1250-260 работают последовательно в номинальном режиме и имеют подпор 20 метров. Вычислите напор всей станции. Ответ записать в виде числа, без единиц измерения | 800 |
|  |  | 12. Прочитайте текст и укажите последовательность. Перед нами насосная установка, есть манометры, показывающие давление на входе в насос pвх и выходе из насоса pвх. У нас в распоряжении есть паспорт на насосный агрегат, где приведена (Q-H) – характеристика насоса и приведено значение потребляемой мощности. Требуется вычислить рабочие параметры насосной установки. В какой последовательности необходимо выполнить вычисления? 1) вычислить к.п.д. насосной установки 2) по (Q-H) – характеристике насоса определить подачу 3) по разнице давлений вычислить напор 4) вычислить полезную мощность насоса | 3241 |
|  |  | 13. Прочитайте текст и установите соответствие. На рисунке 1 представлено схематическое изображение насосной установки с контрольно-измерительными приборами. Соотнесите наименование приборов с их условным обозначением: Рисунок 1 – Насосная установка Условное обозначение; Наименование. А.; 1. Датчик давления с дистанционной передачей данных. Б.; 2. Датчик температуры с дистанционной передачей данных. В.; 3. Прибор для контроля наличия защитного кожуха. 4. Аппаратура контроля относительной вибрации или осевого сдвига. 5. Манометр установленный по месту. | А2, Б5, В1 |
|  |  | 14. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите способы изменения рабочей точки с получаемым эффектом Способ соединения; Получаемый эффект. А. Байпассирование; 1. Изменится характеристика трубопроводной сети. Б. Изменение частоты вращения рабочего колеса; 2. Изменится характеристика насоса. В. Изменение диаметра рабочего колеса. Г. Дросселиролвание. | А1, Б2, В2, Г1 |
|  |  | 15. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите способ подключения оборудования в группу на НПС Оборудование; Способ подключения. А. фильтры-грязеуловители; 1. последовательное. Б. магистральные насосы; 2. параллельное. В. подпорные насосы. Г. регуляторы давления. | А2, Б1, В2, Г2 |
|  |  | 16. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите метод изменения режима работы насосных установок с графическим отображением эффекта: Метод изменения режима работы; Номер графической зависимости. А. байпассирование; 1. Б. дросселирование; 2. В. изменение частоты вращения рабочего колеса; 3. Г. изменение диаметра рабочего колеса. | А3, Б1, В2, Д2 |
|  |  | 17. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите наименование узла подключения с позициями на рисунке: Наименование узла подключения НПС; Позиция на рисунке. А. с пуском и приемом СОД; 1. Б. с пуском СОД; 2. В. с пропуском СОД; 3. 4. | А2, Б1, В3 |
|  |  | 18. Прочитайте текст и установите соответствие. На рисунках 1 и 2 приведены графики изменения характеристик трубопроводной сети. Соотнесите график и метод изменения характеристик трубопроводной сети. Рисунки 1 и 2 – Способы изменения характеристик трубопроводной сети Номер рисунка; Метод изменения характеристик. А. рисунок 1; 1. Изменение потенциального напора. Б. рисунок 2; 2. Байпассирование. 3. Изменение частоты вращения рабочего колеса. 4. Дросселирование. | А4, Б2 |
|  |  | 19. Прочитайте текст и установите соответствие. На рисунке приведены характеристики динамического насоса и трубопроводной сети. В соответствии с рисунком соотнесите вопросы и ответы, приведенные в таблице ниже. Вопрос; Ответ. А. Попадает ли рабочая точка в рабочую часть?; 1. Да. Б. Попадает ли рабочая точка в номинальный режим работы насоса?; 2. Нет. В. Нужно ли менять положение рабочей точки?. | А1, Б2, В2 |
|  |  | 20. Прочитайте текст и установите соответствие. На рисунке 1 приведены характеристики динамического насоса установите соответствие графика характеристике, в зависимости от подачи. Рисунок 1 – Графики характеристик динамического насоса Позиция на рисунке; Характеристика. А. кривая 1; 1. Мощность. Б. кривая 2; 2. К.п.д.. В. кривая 3; 3. Напор. 4. Допустимый кавитационный запас. | А3, Б1, В2 |