Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КОМПЛЕКТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

Б1.О.22 Автоматизация физического эксперимента

Код и наименование дисциплины (модуля)/практики

Образовательная программа 03.05.02.30 Фундаментальная и прикладная физика

Направление подготовки/специальность 03.05.02 Фундаментальная и прикладная физика

Красноярск 2025

| № п/п | Компетенция | Содержание вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОПК-3: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности | - Сопоставьте типы архитектур с процессорами, представленными на рынке. Архитектура; Процессор. - VLIW - MISC - RISC; а) Intel Core I7 б) ROMP в) Эльбрус-4С г) GA144f18a. | 1; 2; 3. в; г; б. |
|  |  | - Установите последовательность блоков взаимодействия внешних устройств с приложениями. - Ядро - Приложение - Оболочка - Устройство | 4; 1; 3; 2. |
|  |  | - Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте разрядность АЦП с его информационной мощностью Разрядность; Мощность. - 5 - 8 - 10; а) 256 б) 32 в) 1024 г) 4096. | 1; 2; 3. б; а; в. |
|  |  | - Установите последовательность процессов автоматизации экспериментальной системы от низшего (аппаратного) к высшему (программному) уровню. - Сбор и обработка данных в ходе эксперимента - Управление отдельными операциями - Обработка экспериментальных данных - Автоматизация управления экспериментальной установкой | 2; 1; 4; 3. |
|  |  | - Сопоставьте программную среду с её определением. Среда разработки; Определение. - Mathcad - MATLAB - Wolfram Mathematica; а) среда числовых вычислений, позволяющая манипулировать матрицами, строить графики функций и данных, реализовывать алгоритмы, создавать пользовательские интерфейсы и взаимодействовать с программами, написанными на других языках. б) проприетарная система компьютерной алгебры со встроенными библиотеками для нескольких областей технических вычислений, которые позволяют производить: в) это среда вычислений, ориентированная на работу с документами, позволяющая пользователям быстро и просто создавать детализированные технические документы, которые включают сложные вычисления, используя «живые» математические примечания с текстом, изображениями и диаграммами. г)среда разработки и платформа для выполнения программ, созданных на графическом языке программирования «G». | 1; 2; 3. в; а; б. |
|  |  | - Сопоставьте среды разработки с их программными пакетами. Среда разработки; Программный пакет. 1.Python 2.Matlab 3.LABVIEW; а) Instrument driver б) PyVISA в) Instrument Control Toolbox г) AccelStepper. | 1; 2; 3. б; в; а. |
|  |  | - Прочитайте текст и впишите слово Преимущество использования метода интерполяции с использованием формулы ____, является то, что производить расчеты и строить график можно в процессе проведения эксперимента | Ньютона |
|  |  | - Сопоставьте методы обработки данных эксперимента с их принципами Методы обработки экспериментальных данных; Принцип. 1.Аппроксимация 2.Экстраполяция 3.Интерполяция; а) Нахождение промежуточных точек б) замена одних математических объектов другими, в том или ином смысле близкими к исходным. в) нахождение точек за пределы эксперимента г) преобразование очень сложных функций в более простые. | 1; 2; 3. б; в; а. |
|  |  | - Сопоставьте программные пакеты MATLAB с их предназначениями Программный пакет; Предназначение. - Parallel Computing Toolbox - Statistics and Machine Learning Toolbox - Deep Learning Toolbox; а) предоставляет приложение и функции для подгонки кривых и поверхностей к данным. б) предоставляет функции и приложения для описания, анализа и моделирования данных. в) позволяет решать задачи с интенсивными вычислениями и данными с использованием многоядерных процессоров, графических процессоров и компьютерных кластеров г) предоставляет функции, приложения и блоки Simulink для проектирования, внедрения и моделирования глубоких нейронных сетей.. | 1; 2; 3. в; б; г. |
|  |  | - Сопоставьте методы обработки данных эксперимента с их особенностями применения. Одной позиции левого столбца соответствует две позиции правого столбца. Методы обработки экспериментальных данных; Особенности применения. - Интерполяция - Аппроксимация; а) обеспечивает точное представление данных б) вычислительно эффективна, в) игнорирует шумы и ошибки г) позволяет определить значение величин, которые невозможно измерить напрямую.. | 1; 2. а,г; б,в. |
| 2 | ОПК-6: Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения | - Прочитайте текст и выберите все правильные ответы. Недостатками вычислений с использованием GPU являются: - Все ядра выполняют одни и те же инструкции, но с разными данными - Для вычисления на GPU выделяется целый блок ядер - Из-за относительно простого набора логических блоков и общих регистров, GPU очень не любит ветвлений, и сложную логику в алгоритмах. - Большое количество ядер GPU направлены на поддержание графического интерфейса программ | 1, 2, 3 |
|  |  | - Прочитайте текст и установите последовательность Расположите элементы автоматизированной системы измерения температуры от датчика до визуального представления - Программный пакет для работы с DAQ - Термопара - DAQ - устройство - ПК - Построение графика | 2, 3, 4, 1, 5 |
|  |  | - Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите промежуточные элементы архитектуры автоматизированной системы с использованием SCADA от шины установки до браузера конечного пользователя. - OLE - Модем организации - Internet/Intranet - Web-сервер - Модем пользователя | 1; 4; 2; 3; 5. |
|  |  | - Прочитайте текст и установите последовательность Расположите основные операции SIMD вычислений в порядке сложности реализации - Сортировка - Агрегация - Транспортировка | 3; 2; 1. |
|  |  | - Установите последовательность взаимодействия внешних устройств IVI с программами. - I/O интерфейс - Программный инструментарий - Физическое соединение - T&M протоколы - Программный интерфейс | 3; 4; 1; 5; 2. |
|  |  | - Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите элементные модули системного блок PXI-Express National Instruments в порядке управления от пользователя до экспериментальной системы 1.Шасси 2.Установка 3.Интерфейс 4.Контроллер-ЭВМ | 4; 1; 3; 2. |
|  |  | - Прочитайте текст и впишите слово. Стандартные команды для программируемых приборов, определяющие стандарт синтаксиса и команд, используемых при управлении программируемыми испытательными и измерительными устройствами, называются ___ команды | SCPI |
|  |  | - Сопоставьте SCPI-команды с их описанием SCPI-команды; Описание. - *IDN? - *OPS - *STB?; а) Формирование сигнала запуска б) Идентификационный запрос в) Операция завершена г) Запрос чтения байта состояния. | 1; 2; 3. б; в; г. |
|  |  | - Сопоставьте методы управления внешними устройствами с их преимуществами. Одной позиции левого столбца может соответствовать несколько позиций правого столбца. Методы управления внешними устройствами; Преимущества. - SCPI - команды - Instrument driver; а) выполнение проверки ошибок после каждой команды; б) драйверы приборов поставляются с собственными файлами справки *.chm; в) высокая скорость выполнения; г) быстрый старт, за счёт руководства пользователя; д) синхронизация команд, выполнение которых занимает много времени.. | 1; 2. в, г; а, б, д. |
|  |  | - Прочитайте текст и установите последовательность. Технология Plug&Play LABVIEW реализуется постепенным выполнение 4 этапов - Настройка конфигураций устройства. - Закрытие. - Открытие. - Чтение/Запись. | 3; 1; 4; 2. |