Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Комплект оценочных материалов

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

ФТД.01 Основы промышленной безопасности

| Направленность (профиль) | 21.04.01.01 Трубопроводный инжиниринг |
| --- | --- |
| Направление подготовки/специальность | 21.04.01 Нефтегазовое дело |

Красноярск 2025

| №п/п | Компетенция | Содержание вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК-7. Способен обеспечивать безопасную и эффективную эксплуатацию и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли | 1. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ. – это разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ | авария |
|  |  | 2. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите класс опасности опасного производственного объекта (ОПО) с его определением Класс опасности ОПО; Определение класса опасности. А) I класс опасности; 1. опасные производственные объекты средней опасности. Б) II класс опасности; 2. опасные производственные объекты высокой опасности. В) III класс опасности; 3. опасные производственные объекты низкой опасности. Г) IV класс опасности; 4. опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности. 5. не опасные производственные объекты. | А4, Б2, В1, Г3 |
|  |  | 3. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите класс опасности опасного производственного объекта с его характеристикой Класс опасности ОПО; Характеристика ОПО. - I класс опасности; - объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата опасных в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода от 1 процента до 6 процентов объема такой продукции. Б) II класс опасности; - объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата опасных в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода свыше 6 процентов объема такой продукции. - III класс опасности; - объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата опасных в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода менее 1 процента объема такой продукции. Г) IV класс опасности. | Б2, В1, Г3 |
|  |  | 4. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите класс опасности опасного производственного объекта с его характеристикой Класс опасности ОПО; Характеристика ОПО. А) I класс опасности; - Горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах в количестве 500 000 т. и более.. Б) II класс опасности; - Горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах в количестве 1000 т. и более, но менее 50 000 т.. В) III класс опасности; - Горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах в количестве менее 1000 т.. Г) IV класс опасности; - Горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах в количестве 50 000 т. и более, но менее 500 000 т.. - Не горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах в количестве менее 1000 т.. | А1, Б4, В2, Г3 |
|  |  | 5. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ. При прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на высотных отметках выше находящихся вблизи населенных пунктов и промышленных предприятий проектом должны быть предусмотрены расстояния от них не менее 500 м (при диаметре труб 700 мм и менее) и м (при диаметре труб свыше 700 мм) и технические решения, исключающие поступление в зону застройки транспортируемого по трубопроводу продукта. | 1000 |
|  |  | 6. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите уровень аварийно-опасного происшествия произошедшем на магистральном нефтепроводе с его видом Уровень аварийно-опасного происшествия; Вид аварийно-опасного происшествия. А) Превышение величины допустимого рабочего давления на выходе нефтеперекачивающей станции, приведшее к остановке перекачки по технологическому участку; 1) Авария 2) Инцидент. Б) Нештатный останов насоса без остановки перекачки по технологическому участку. В) Выброс нефти/нефтепродукта с последующим возгоранием в результате разгерметизации магистрального нефте- или нефтепродуктопровода. Г) Выброс нефти/нефтепродукта без возгорания в результате разгерметизации магистрального нефте- или нефтепродуктопровода. Д) Выброс нефти/нефтепродукта из магистрального нефте- или нефтепродуктопровода без возгорания с попаданием в водный объект. Е) Утечка нефти/нефтепродукта из магистрального нефте- или нефтепродуктопровода. | А2, Б2, В1, Г1, Д1, Е1 |
|  |  | 7. Прочитайте текст и установите последовательность. В соответствии с приказом Ростехнадзора № 517 от 11.12.2020 процесс проведения количественного анализа риска аварий на опасных производственных объектах магистральных трубопроводов (ОПО МТ) включает четыре этапа: - расчет показателей риска аварий на ОПО МТ - планирование и организация работ - идентификация опасностей аварий - разработка рекомендаций по снижению риска аварий В какой последовательности необходимо осуществлять данные этапы? | 2314 |
|  |  | 8. Прочитайте текст и установите последовательность. В соответствии с приказом Ростехнадзора №478 от 29.12.2022 после разгерметизации трубопровода линейной части опасных производственных объектов магистральных нефтепроводов и магистральных нефтепродуктопроводов или трубопроводной арматуры (узла запорной арматуры) развитие аварийных ситуаций соответствует определенной последовательности (группе сценариев): - разгерметизация трубопровода или трубопроводной арматуры - перекрытие запорной арматуры - истечение нефти, нефтепродукта - распространение нефти, нефтепродукта - загрязнение нефтью, нефтепродуктами компонентов окружающей среды - отключение насосов - возможное воспламенение нефти, нефтепродукта - горение (взрыв) облака и (или) пролива и (или) факела - попадание в зону возможных поражающих факторов людей, оборудования, зданий, сооружений, коммуникаций, транспортных средств и (или) объектов окружающей среды - эскалация аварии на соседние объекты - локализация и ликвидация разлития (пожара). В какой последовательности происходит развитие аварийной ситуации? | 1362457891011 |
|  |  | 9. Прочитайте текст и установите последовательность. В соответствии с приказом Ростехнадзора №478 от 29.12.2022 при аварии на нефтеперекачивающей станции сценарий развития событий происходит в определённой последовательности: - разрушение, частичное или полное, насосного агрегата или подводящего трубопровода - разрушение насосной, попадание в зону возможных поражающих факторов людей, оборудования и (или) объектов окружающей среды - поступление, в том числе в помещение, нефти, нефтепродукта с температурой окружающей среды - распространение пролива нефти, нефтепродукта в помещении (за его пределами) и ее частичное испарение - образование взрывоопасной концентрации паров нефти, нефтепродукта в воздухе - воспламенение паровоздушной смеси, истекающей струи (при утечке из свища), разлитой нефти, нефтепродукта при наличии источника зажигания - сгорание (взрыв) облака ТВС и возможное последующее горение разлитой нефти, нефтепродукта - пожар, горение струи (на месте свища) - последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества. Установите точную последовательность развития событий при аварии? | 134567829 |
|  |  | 10. Прочитайте текст и установите последовательность. В соответствии с приказом Ростехнадзора №478 от 29.12.2022 при аварии в резервуарах сценарий развития событий происходит в определённой последовательности: - разрушение (частичное или полное) емкости с нефтью, нефтепродуктом - поступление в окружающую среду нефти, нефтепродукта - образование взрывоопасной концентрации паров нефти, нефтепродукта в воздухе - при полном разрушении и наличии источника воспламенения для нефтепродукта, способного к быстрому вскипанию, образование BLEVE и/или пожара разлития; при частичном разрушении и мгновенном воспламенении - образование горящего факела и/или пожара разлития; в отсутствие воспламенения образование и распространение пролива нефти, нефтепродукта и его частичное испарение - воспламенение паров нефти, нефтепродукта и (или) пролива нефти, нефтепродукта при наличии источника зажигания - сгорание/взрыв облака топливно-воздушной смеси - пожар разлития (при наличии длительного напорного выброса газа, двухфазной или диспергированной струи - ее горение) - попадание в зону возможных поражающих факторов людей, оборудования и (или) объектов окружающей среды - последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества. Установите точную последовательность развития событий при аварии | 124356789 |