Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Комплект оценочных материалов

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

Б1.В.02 Современные системы трубопроводного транспорта нефти и газа

| Направленность (профиль) | 21.04.01.01 Трубопроводный инжиниринг |
| --- | --- |
| Направление подготовки/специальность | 21.04.01 Нефтегазовое дело |

Красноярск 2025

| №п/п | Компетенция | Содержание вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК-8: Способен осуществлять разработку и внедрение новой техники и передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли | 1. Прочитайте текст и установите последовательность. Укажите правильную последовательность этапов транспортировки нефти и газа по магистральному трубопроводу. А. Перекачка продукта с помощью насосных/компрессорных станций. Б. Приём и распределение на конечном пункте (НПЗ, газораспределительная станция). В. Транспортировка по магистральному трубопроводу. Г. Подготовка сырья (очистка, осушка, удаление примесей). | ГАВБ |
|  |  | 2. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите виды транспорта в порядке увеличения их экологической безопасности и надёжности. А. Железнодорожный транспорт Б. Автомобильный транспорт В. Трубопроводный транспорт | БАВ |
|  |  | 3. Прочитайте текст и установите соответствие. На линиях трубопроводного транспорта имеется следующее оборудование: насосные станции, компрессорные станции и линейные конструкции. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца А. Компрессорные станции; 1. Помогают жидкости или газу двигаться дальше по трубе.. Б. Насосные станции; 2. Позволяют сжимать газ, поддерживать рабочее давление. В. Линейные конструкции; 3. Устройства, позволяющие разъединять магистрали или конкретные участки для проведения ремонтных работ.. 4. Выполняют задачи по обеспечению населения энергией и ресурсами. | А2, Б1, В3 |
|  |  | 4. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ (два слова). Категория внутрипромыслового трубопровода определяется назначением трубопровода, газовым фактором и __________ _________. | рабочим давлением |
|  |  | 5. На основании исходных данных сделайте расчеты и напишите правильный ответ (округленный до сотых). Для ламинарного режима движения жидкости вычислите коэффициент гидравлического сопротивления, если известно, что параметр Рейнольдса равен Re=800. | 0.08 |
|  |  | 6. Прочитайте текст и установите последовательность. Установите правильную последовательность этапов строительства нефтяного трубопровода. А. Испытание трубопровода (гидроиспытания, дефектоскопия). Б. Проектно-изыскательские работы (трассировка, геология, экология). В. Сварка и укладка труб. Г. Подготовка строительной полосы (расчистка, планировка). Д. Нанесение изоляционного покрытия и балластировка. Е. Ввод в эксплуатацию (пусконаладка, сдача заказчику). | БГВДАЕ |
|  |  | 7. Прочитайте текст и установите соответствие. Классификацию трубопроводного транспорта можно провести по разным основаниям. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. А. Местные или технологические; 1. Эти трубы соединяют источник продукции с основными сооружениями, откуда начинается дальнейшая транспортировка по магистральным трубопроводам.. Б. Промысловые; 2. Переносят нефть или газ на большие расстояния – от мест добычи до заводов, хранилищ или потребителей. У них большая пропускная способность, они широкие, могут выдерживать высокое давление.. В. Магистральные; 3. Их используют на одном предприятии для передачи нефти или других веществ между различными частями завода для обеспечения работы оборудования и производственных процессов.. Г. Подводящие; 4. Соединяют скважины по добыче ресурсов с установками для обработки. Чаще они короткие, находятся на месторождении.. 5. Обеспечивают теплом, водой, газом объекты жилого и нежилого фонда. | А3, Б4, В2, Г1 |
|  |  | 8. Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. А. Байпас; 1. Устройство, предназначенное для откачки, закачки, впуска и выпуска продукта в трубопровод при выполнении плановых и аварийных работ. Б. Лупинг; 2. Обводной трубопровод с запорно-регулирующей арматурой для отведения транспортируемой среды (жидкости, газа) из основного трубопровода и подачи её в этот же трубопровод. В. Вантуз; 3. Это трубопровод, проложенный параллельно основному на части его протяжённости и соединённый с ним перемычками, применяется для увеличения пропускной способности нефтепровода, а также для снижения потерь давления во время транспортировки продукта. 4. Комплекс труб и оборудования, который используется на промышленных предприятиях и объектах для транспортировки технологических веществ и жидкостей. | А2, Б3, В1 |
|  |  | 9. Прочитайте текст и установите последовательность. Укажите правильную последовательность этапов транспортировки нефти и газа по магистральному трубопроводу с использованием современных технологий. А. Закачка в магистраль (с использованием насосных/компрессорных станций с цифровым управлением). Б. Транспортировка по "умному" трубопроводу (с применением технологий внутренней диагностики - "интеллектуальные скребки"). В. Подготовка сырья (очистка, осушка, удаление примесей на УПН/УКПГ). Г. Хранение и распределение (на терминалах с автоматизированными системами учета). Д. Мониторинг и контроль (с помощью систем SCADA, датчиков давления и расхода). | ВАДБГ |
|  |  | 10. Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. А. Промежуточная насосная станция; 1. Начальная насосная станция нефтепровода с ёмкостью, осуществляющая приём нефти с нефтепромысловых предприятий для дальнейшей транспортировки по магистральному нефтепроводу. Станция располагается в начале нефтепровода, в непосредственной близости к нефтепромыслу.. Б. Головная насосная станция; 2. Объект по учёту количества и оценке качества нефти, на котором подразделения принимающей и сдающей нефть сторон выполняют операции приёма-сдачи нефти.. В. Приемо-сдаточный пункт; 3. Пункт нефтепродуктопровода, где принимают продукт из трубопровода, распределяют потребителям или отправляют далее другими видами транспорта. К ним относятся сырьевые парки заводов нефтепереработки и нефтебазы перевалочного типа.. 4. Нефтеперекачивающая станция, предназначенная для повышения давления перекачиваемой жидкости в трубопроводе. Такие станции размещают по трассе согласно гидравлическому расчёту. В их составе в основном те же объекты, что и у головных станций, но вместимость резервуаров значительно ниже, либо они отсутствуют. | А4, Б1, В2 |