Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Комплект оценочных материалов

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

Б1.В.03 Механика грунтов (Геотехника)

| Направленность (профиль) | 21.04.01.01 Трубопроводный инжиниринг |
| --- | --- |
| Направление подготовки/специальность | 21.04.01 Нефтегазовое дело |

Красноярск 2025

| №п/п | Компетенция | Содержание вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК-12: Способен применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных процессов производственной деятельности, применять методику проектирования | 1. Укажите последовательность этапов проведения инженерно-геологических изысканий. А. Интерпретация результатов и составление отчетов Б. Лабораторные испытания образцов грунта В. Проведение полевых исследований (бурение скважин, отбор образцов) Д. Сбор и анализ существующих данных о грунте | ДВБА |
|  |  | 2. Посмотрите на рисунки и установите соответствие. Установите соответствие между видами криогенной текстуры на рисунках и их описанием. А Б В Г А Б В Обозначение; Описание. А.; 1. Включения льда расположены параллельно друг другу, структура грунта тонкослоистая, ледяные включения тонкие.. Б.; 2. Структура грунта массивная, включения отсутствуют, грунт содержит только поровый лед-цемент. В.; 3. Структура грунта массивная, включения льда расположены хаотически, ледяные включения толстые. 4. Включения льда расположены хаотически, структура грунта мелкосетчатая, ледяные включения тонкие. | А3, Б1, В4 |
|  |  | 3. Посмотрите на рисунки и установите соответствие. Установите соответствие между мерзлотными формами рельефа на рисунках и их описанием. А Б В Г Обозначение; Элемент. А.; 1. Солифлюкция. Б.; 2. Инъекционные бугры пучения. В.; 3. Морозная сортировка. Г.; 4. Термокарстовые озера. 5. Криопэги. | А2, Б1, В4, Г3 |
|  |  | 4. Укажите последовательность стадий изменения состояния грунта под воздействием нагрузки. А. Стадия разрушения Б. Пластичная деформация В. Упругая деформация Д. Предельная стадия | ВБДГ |
|  |  | 5. Посмотрите на схему и установите соответствие. Соотнесите указанные на схеме позиции с элементами испытания грунтов в одометре (компрессионном приборе). К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца Обозначение на схеме; Элемент. А. 1; 1. Металлическое кольцо. Б. 2; 2. Образец грунта. В. 3; 3. Днище прибора. Г. 4; 4. Перфорированные вкладыши для оттока поровой воды. Д. 5; 5. Штамп для передачи вертикальной нагрузки. Е. 6; 6. Уплотнительный элемент. 7. Индикаторы часового типа. | А2, Б1, В3, Г4, Д5, Е7 |
|  |  | 6. Укажите последовательность стадий формирования морозного пучения: А. Образование ледяных прослоек и включений в грунте при замерзании влаги. Б. Достижение максимального значения морозного пучения и стабилизация состояния грунта. В. Увеличение объёма грунта из-за кристаллизации воды и роста ледяных образований. | АВБ |
|  |  | 7. Укажите последовательность стадий формирования мерзлого грунта: А. Образование ледяных включений. Б. Промерзание грунта В. Уплотнение грунта. Д. Стабилизация мёрзлой структуры | БАВД |
|  |  | 8. На одном из участков магистрального трубопровода, проложенного через мерзлые грунты, были обнаружены деформации. Специалисты предполагают, что проблема связана с неравномерным оседанием грунта. Перечислите ниже методы, которые могут быть использованы для диагностики состояния трубопровода и грунта в данной ситуации. А) Визуальный осмотр поверхности грунта. Б) Измерение уровня шума трубопровода. В) Тепловизионное обследование. Г) Георадарные исследования. Д) Бурение контрольных скважин. | АВГД |
|  |  | 9. На основании исходных данных сделайте расчеты и напишите правильный ответ (цифрой). Вычислите суммарную льдистость мерзлого грунта, itot. Полученное значение округлите до сотых долей. ρ – плотность мерзлого грунта, кг/м3; 1600. i – льдистость грунта, д.е.; 0,3. ρi – плотность льда, д.е.; 900. | 0,53 |
|  |  | 10. На основании исходных данных сделайте расчеты и напишите правильный ответ (цифрой) Вычислите коэффициент пористости мерзлого грунта, е. Полученное значение округлите до сотых долей. ρs – плотность частиц грунта, кг/м3; 2790. ρd – плотность скелета грунта, кг/м3; 1568. | 0,78 |