Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Комплект оценочных материалов

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

Б1.В.ДВ.01.01 Основы гидравлики несжимаемых флюидов в трубопроводных системах

| Направленность (профиль) | 21.04.01.01 Трубопроводный инжиниринг |
| --- | --- |
| Направление подготовки/специальность | 21.04.01 Нефтегазовое дело |

Красноярск 2025

| №п/п | Компетенция | Содержание вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК-7: Способен обеспечивать безопасную и эффективную эксплуатацию и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли | 1. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ. ________ – способность жидкости оказывать сопротивление сдвигающим усилиям. | вязкость |
|  |  | 2. Прочитайте текст и установите соответствие. К каждому схематическому изображению структурной форме подберите соответствующее движения газожидкостной смеси (ГЖС) по трубопроводу А.; 1. турбулентный. Б.; 2. ламинарный. В.; 3. переходный. 4. вихревой. | А2, Б1, В3 |
|  |  | 3. Прочитайте текст и установите соответствие. К каждому определению в левом столбце, подберите принцип из правого столбца 1. Турбулентность; А. Равномерное распределение гидростатического давления. 2. Вязкость; Б. Хаотичное движение частиц жидкости. 3. Закон Паскаля; В. Измеряет внутреннее трение жидкости. Г. Кавитационные изменения. | 1Б, 2В, 3А |
|  |  | 4. Посмотрите на схему и установите соответствие. Соотнесите указанные на схеме позиции с видом шероховатости, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Обозначение на схеме; Оборудование. 1; В. волнистая. 2; Б. равномерная. 3; А. неравномерная. Г. зубатая. | 1В, 2Б, 3А |
|  |  | 5. Прочитайте текст и установите последовательность процессов образования завихрений в жидкости: A. Рост возмущений и появление крупных завихрений Б. Появление малых возмущений и неустойчивостей В. Формирование пограничного слоя Г. Полноценное развитие турбулентных зон | ВБАГ |
|  |  | 6 Прочитайте и укажите последовательность пропущенных слов. Нормальное напряжение – это ____ жидкого элемента на воздействие окружающей его жидкости. Нормальные __________ зависят не только от направления ________, но и от того, к какой ________ они приложены. А. напряжения; Б. реакция; В. действия; Г. площади. | БАВГ |
|  |  | 7. Посмотрите на схему и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующее определение из правого столбца Обозначение на схеме; Оборудование. А.; 1. разветвлённого. Б.; 2. сложного кольцевого. В.; 3. параллельного. Г.; 4. последовательного. 5. объединённого. | А2, Б1, В3, Г4 |
|  |  | 8. На основании исходных данных сделайте расчёты и напишите правильный ответ (округлить до целого числа) Расчёт давления на дне резервуара (РВС) ρ — плотность жидкости, кг/м3; 1000. g — ускорение свободного падения м/с2; 9.8. h — глубина погружения, м; 10. | 100 кПа |
|  |  | 9. Прочитайте текст и правильно расположите этапы формирования коррозии трубопровода. A. Воздействие внешней среды Б. Образование электрохимических пар В. Развитие очагов коррозии Г. Повреждение защитного покрытия Д. Глубокое разрушение металла | АГБВД |
|  |  | 10. Прочитайте текст и правильно расположите этапы формирования вибрации трубопровода. A. Механические напряжения Б. Резонансная частота В. Распространение колебаний Г. Источник возбуждения Д. Внешние проявления | ГБВАД |