Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

Б1.О.25 Аддитивные технологии

Код и наименование дисциплины (модуля)/практики

Образовательная программа 03.05.02.30 Фундаментальная и прикладная физика

Направление подготовки/специальность 03.05.02 Фундаментальная и прикладная физика

Красноярск 2025

| № п/п | Компетенция | Содержание вопроса |  | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОПК-3: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности | 1.Прочитайте текст и вставьте слово. COMSOL Multiphysics — это программное обеспечение для моделирования, которое позволяет пользователям создавать модели и ___________ для различных физических процессов, таких как механика, теплопередача, электромагнетизм и химические реакции. |  | симуляции |
|  |  | 2. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Основные компоненты интерфейса COMSOL включают: а. Дерево модели (где структурированы компоненты модели), б. Рабочую область (где создаются и редактируются геометрия и физические интерфейсы), в. Панель настроек (для изменения параметров выбранного элемента) г. Панель результатов (для визуализации результатов). Д.все вышеперечисленные компоненты |  | д |
|  |  | 3. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите основные компоненты интерфейса COMSOL с их функциями. Компоненты интерфейса; Функции. а. Конструктор моделей; 1. Главное окно для создания модели в COMSOL. б. Графическое окно; 2. Окно для визуализации геометрии и результатов. в. Окно настроек; 3. Окно для настройки параметров модели. 4. Окно для отображения сообщений об ошибках и предупреждений. | 1; 2; 3. а; б; в. |
|  |  | 4. Прочитайте текст и установите последовательность. Определите правильную последовательность при настройке физического модуля и определении условий моделирования. а. Выбор физического модуля (например, теплопередача) б. Создание нового проекта в COMSOL в. Определение доменов (областей) для анализа г. Задание параметров окружающей среды |  | б; а; в; г. |
|  |  | 5. Прочитайте текст и установите последовательность. Установите правильную последовательность этапов моделирования. а. Получение результатов расчета б. Пост-обработка и визуализация данных в. Определение цели моделирования г. Создание геометрии |  | в; г; а; б. |
|  |  | 6. Прочитайте текст и установите последовательность. Выберите правильную последовательность действий после получения результатов вычислений, включая анализ сходимости и экспорт данных. а. Экспорт результатов в формате отчета б. Анализ сходимости решения в. Запуск расчета г. Построение графика зависимости одной переменной от другой |  | б; в; г; а. |
|  |  | 7. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите шаги в правильной последовательности при определении и настройке параметров материала в COMSOL. а. Определение типа материала (твёрдое тело, жидкость, газ и т. д.) б. Выбор модели материала (линейная упругость, гиперупругость и т. д.) в. Задание параметров модели материала (модуль Юнга, коэффициент Пуассона и т. д.) г. Создание материала в COMSOL |  | г; а; б; в. |
|  |  | 8. Прочитайте текст и установите последовательность. Укажите правильную последовательность действий при добавлении и настройке граничных условий в модели. а. Выбор типа граничного условия (температура, тепловой поток и т. д.) б. Определение области применения граничного условия в. Задание значения граничного условия г. Добавление граничного условия в COMSOL |  | г; а; б; в. |
|  |  | 9. Прочитайте текст и установите последовательность. Укажите правильную последовательность действий, которые выполняются после завершения процесса моделирования, включая подготовку геометрии и анализ результатов. а. Запуск расчета б. Назначение сетки конечных элементов в. Анализ результатов г. Подготовка геометрии |  | г; б; а; в. |
|  |  | 10. Прочитайте текст и установите последовательность. Определите последовательность шагов для построения сетки конечных элементов в COMSOL. а. Выбор типа сетки (свободная триангуляция, отображённая сетка и т. д.) б. Задание параметров сетки (максимальный размер элемента, скорость роста и т. д.) в. Построение сетки г. Проверка качества сетки |  | а; б; в; г. |
|  |  | 11. Прочитайте текст и установите последовательность. Укажите правильную последовательность действий при выборе и настройке решателя для расчета. а. Выбор типа решателя (прямой, итерационный и т. д.) б. Задание параметров решателя (относительная погрешность, максимальное количество итераций и т. д.) в. Запуск расчета г. Проверка сходимости решения |  | а; б; в; г. |
|  |  | 12. Прочитайте текст и установите последовательность. Выберите правильную последовательность действий при создании графиков для визуализации результатов моделирования. а. Выбор типа графика (поверхность, контур, сечение и т. д.) б. Выбор переменной для отображения в. Задание параметров графика (цветовая схема, легенда и т. д.) г. Построение графика |  | а; б; в; г. |
| 2 | ПК-3: Способен разрабатывать и применять новые материалы, исследовать их структуру и свойства |  | 13. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите элементы, используемые при создании модели, с их функциями. Элемент; Функция. 1. Геометрия; а. Определение граничных условий. 2. Материал; б. Параметры решателя. 3. Сетка; в. Свойства, такие как модуль Юнга. г. Форма модели. | 1; 2; 3. г; в; а. |
|  |  |  | 14. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите типы анализа в COMSOL с их характеристиками. Тип анализа; Характеристика. 1. Стационарный анализ; а. Зависимость от времени не учитывается. 2. Переходный анализ; б. Изменения во времени отслеживаются. 3. Собственные частоты; в. Определение частот колебаний. г. Исследование поведения модели при разных параметрах. | 1; 2; 3. а; б; в. |
|  |  |  | 15. Прочитайте текст и впишите слово. Сеточное ______________— это процесс деления геометрии на более мелкие элементы, что позволяет численно решать уравнения. | разбиение |
|  |  |  | 16. Прочитайте текст и выберите все верные ответы. В COMSOL MultiPhysics доступны разные типы сеток. Выбор типа сетки зависит от геометрии модели и требуемой точности. Какие типы сеток доступны в COMSOL? а. Треугольные б. Квадратные в. Тетраэдрические г. Гексадерные | а, б, в, г |
|  |  |  | 17. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между основными этапами моделирования и их описанием. Этапы; Описание. 1. Метод конечных элементов; а. Разбиение на дискретные элементы. 2. Решатель; б. Алгоритм решения системы уравнений. 3. Пост-обработка; в. Визуализация результатов. г. Задание параметров моделирования. | 1; 2; 3. а; б; в. |
|  |  |  | 18. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите математические понятия с их применением в моделировании. Понятие; Применение. 1. Дифференциальное уравнение; а. Математическое выражение физического закона. 2. Граничное условие; б. Ограничение решения на границе домена. 3. Начальное условие; в. Значение переменной в начальный момент времени. г. Область моделирования. | 1; 2; 3. а; б; в. |
|  |  |  | 19. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите физические явления с соответствующими физическими законами, которые используются в COMSOL. Явление; Закон. 1. Теплопередача; а. Закон Фурье. 2. Механика твердого тела; б. Закон Гука. 3. Электростатика; в. Закон Кулона. г. Уравнение Навье-Стокса. | 1; 2; 3. а; б; в. |
|  |  |  | 20. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите механические свойства материалов с их определениями. Свойство; Определение. 1. Модуль Юнга; а. Мера жесткости материала. 2. Коэффициент Пуассона; б. Мера деформации в одном направлении при нагрузке в другом. 3. Предел текучести; в. Напряжение, при котором материал начинает пластически деформироваться. г. Масса на единицу объема. | 1; 2; 3. а; б; в. |
|  |  |  | 21. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между типами сетки и их характеристиками. Тип сетки; Характеристика. 1. Свободная триангуляция; а. Автоматическая генерация сетки. 2. Отображенная сетка; б. Ручная генерация сетки. 3. Размер элемента; в. Влияет на точность и скорость расчета. г. Влияет на сходимость решения. | 1; 2; 3. а; б; в. |
|  |  |  | 22. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите типы графиков, используемые в COMSOL, с их функциями визуализации результатов. Тип графика; Функция. 1. Контурный график; а. Отображение постоянных значений переменной. 2. Поверхностный график; б. Отображение значений переменной на поверхности. 3. Анимация; в. Отображение графика зависимости переменной от координаты. г. Отображение результатов во времени. | 1; 2; 3. а; б; г. |