Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

Б1.О.34 Метрология, стандартизация и сертификация

Код и наименование дисциплины (модуля)/практики

Образовательная программа 03.05.02.30 Фундаментальная и прикладная физика

Направление подготовки/специальность 03.05.02 Фундаментальная и прикладная физика

Красноярск 2025

| № п/п | Компетенция | Содержание вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОПК-1 Способен применять современные теоретические модели физических явлений, процессов и систем, а также результаты экспериментальных исследований в фундаментальных и прикладных разработках | 1. Прочитайте текст и впишите слово. Прием или совокупность приемов сравнения измеряемой физической величины с ее единицей в соответствии с реализованным принципом измерений называется ________ измерений. | методом |
|  |  | 2. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Охарактеризуйте принцип метрологии «единство измерений»: а) разработка и/или применение метрологических средств, методов, методик и приемов основывается на научном эксперименте и анализе; б) состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы; в) состояние средства измерений, когда они проградуированы в узаконенных единицах и их метрологические характеристики соответствуют установленным нормам. | б |
|  |  | 3. Прочитайте текст и установите соответствие. При описании физических явлений в СИ за основную единицу принимается: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: физические явления; единица измерения. 1) электрические и магнитные явления; а) Ом. 2) световые явления; б) Вольт. в) Ампер. г) Люмен. д) Кандела. | 1; 2. в; д. |
|  |  | 4. Прочитайте текст и установите соответствие между единицами измерения и физическими величинами, которые измеряется в этих величинах. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: физическая величина; единица измерения. 1) удельная энергия связи ядра; а) Ом·м. 2) удельное сопротивление; б) Дж/кг·К. 3) удельная теплоемкость; в) Дж/кг. г) МэВ/а.е.м.. | 1; 2; 3. г; а; б. |
|  |  | 5. Прочитайте текст и впишите слово. Отношение изменения выходной величины (информативного параметра) измерительного преобразователя к вызывающему его изменению входной величины (информативного параметра входного сигнала) называется_________ преобразователя. | чувствительностью |
|  |  | 6. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие классификации погрешностей: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: определение; название. 1) составляющая погрешности, остающаяся постоянной или изменяющаяся по известной закономерности во все время проведения измерений; а) промах. 2) грубые погрешности, связанные с ошибками оператора или неучтенными внешними воздействиями; б)основная погрешность. 3) погрешность средств измерения, которые находятся в нормальных условиях эксплуатации; в) систематическая погрешность. г) дополнительная погрешность. | 1; 2; 3. в; б; д. |
|  |  | 7. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. К измерительным преобразователям генераторного типа относятся: а) реостатные б) емкостные в) индуктивные г) термоэлектрические | г |
|  |  | 8. Прочитайте текст и впишите слово. В целях упорядочения терминологии и приближения ее к международной в РМГ 29 - 99 термин «образцовое средство измерений» заменен термином « ______ эталон». | рабочий |
|  |  | 9. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите по уровню точности эталонов (от высшего к низшему): а) вторичные эталоны; б) рабочие эталоны; в) первичные эталоны; | в; а; б. |
|  |  | 10. Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: определение; название. 1) измерения, при которых искомое значение физической величины находят непосредственно из опытных данных.; а) косвенные измерения. 2)производимые одновременно измерения нескольких одноименных величин, при которых искомую определяют решением системы уравнений; б) совокупные измерения. в) прямые измерения. г) совместные измерения. | 1; 2. в; б. |
|  |  | 11. Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: название; формула. 1) приведенная погрешность измерений; а). 2) тносительная погрешность измерений; б). в). г). | 1; 2. г; а. |
|  |  | 12. Прочитайте текст и впишите слово. Условное обозначение 2,0 на циферблате прибора соответствует тому, что класс ___________ прибора 2,0. | точности |
| 2 | ОПК-5 Способен представлять результаты собственной профессиональной деятельности в специализированных печатных и электронных изданиях, а также при публичных выступлениях с применением современных средств и ориентируясь на потребности аудитории | 13. Прочитайте текст и установите последовательность. При статистической обработке группы результатов прямых многократных независимых измерений выполняют следующие операции (расположите операции в порядке их выполнения): а) проверяют наличие грубых погрешностей и при необходимости исключают их; б) вычисляют доверительные границы погрешности оценки измеряемой величины; в) вычисляют доверительные границы случайной погрешности (доверительную случайную погрешность) оценки измеряемой величины; г) проверяют гипотезу о принадлежности результатов измерений нормальному распределению; д) исключают известные систематические погрешности из результатов измерений; е) вычисляют оценку измеряемой величины; ж) вычисляют среднее квадратическое отклонение результатов измерений; з) вычисляют доверительные границы (границы) неисключенной систематической погрешности оценки измеряемой величины. | д; е; ж; а. г; в; з; б. |
|  |  | 14. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите функции законов распределения случайной величины и формул для их определения. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Функция закона распределения; формулы. 1) Функция нормального закона распределения (Гаусса); а). 2) Функция равномерного закона распределения; б). в). | 1; 2. б; а. |
|  |  | 15. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите определение параметра шероховатости поверхности и его обозначение. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: определение; обозначение. 1) Среднее арифметическое отклонение профиля; а) tp. 2) Высота неровностей профиля по десяти точкам; б) Ra. 3) Относительная опорная длина профиля; в) Rz. г) S. | 1; 2; 3. б; в; а. |
|  |  | 16. Прочитайте текст и установите соответствие. определение; название. 1) Расположение в определенном порядке последовательности, удобной для пользования; а) классификация. 2) Расположение предметов и понятий по классам и размерам в зависимости от их общих признаков; б) параметрический ряд. в) систематизация. г) типоразмерный ряд. | 1; 2. в; а. |
|  |  | 17. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите формулировки утверждений для оценки доверительного интервала выборочного среднего арифметического значения измеряемой величины. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: утверждение; вариант оценки. 1) доверительный интервал для выборочного среднего арифметического значения измеряемой величины при неизвестном законе распределения результатов измерения и известной дисперсии можно оценить с помощью; а) аспределения Лапласа. 2) доверительного интервала для выборочного среднего арифметического значения измеряемой величины при нормальном законе распределения результатов измерений и известной дисперсии можно оценить с помощью; б) неравенства Чебышева. в) распределения Пирсона. г) распределения Стьюдента. | 1; 2. б; а. |
|  |  | 18. Прочитайте текст и установите соответствие. В системе СИ физическая величина обозначается буквой: физическая величина; буква. 1) термодинамическая температура; а) J. 2) количество вещества; б) L. 3) сила света; в) N. г) θ. | 1; 2; 3. г; в; а. |
|  |  | 19. Прочитайте текст и установите соответствие. Любой член прогрессии можно вычислить по формуле: название; формула. 1) геометрическая прогрессия; а). 2) арифметическая прогрессия; б). в). | 1; 2. в; а. |
|  |  | 20. Прочитайте текст и установите последовательность. Установить последовательность действия нормативных документов в зависимости от уровня утверждения: а) Отраслевой стандарт; б) Национальный стандарт; в) Стандарт организации; г) межгосударственный стандарт. | б; г; а; в. |
|  |  | 21. Прочитайте текст и впишите слово. Погрешность оценки измеряемой величины следует выражать не более чем ________ значащими цифрами. | двумя |
|  |  | 22. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между десятичными множителями и их приставками: множитель; приставка. 1) 10-3; а) микро. 2) 10-6; б) милли. 3) 10-12; в) деци. г) пико. | 1; 2; 3. б; а; г. |