Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

Б1.О.14.04 Программирование в LabView

Код и наименование дисциплины (модуля)/практики

Образовательная программа 03.05.02.30 Фундаментальная и прикладная физика

Направление подготовки/специальность 03.05.02 Фундаментальная и прикладная физика

Красноярск 2025

| № п/п | Компетенция | Содержание вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОПК-6: Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения | 1. Прочитайте текст и выберите все правильные ответы. Какими из следующих преимуществ обладают системы на основе программно управляемых измерительных приборов? а. Автоматизация процесса измерений б. Экономия времени в. Одна платформа для многих задач г. Ограничение только одним типом прибора | a, б, в |
|  |  | 2. Прочитайте текст и выберите все правильные ответы. Из каких трех частей состоит VI? а. Лицевой панели б. Блок-диаграммы в. Проекта г. Иконки/панели подключения | a, б, г |
|  |  | 3. Прочитайте текст и установите соответствие Тип; Обозначение. 1. числа с плавающей точкой 2. числа с повышенной точностью. 3. комплексные числа; а) DBL б) CSG в) EXT. | 1; 2; 3. а; в; б. |
|  |  | 4. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Что является идентификатором элемента управления или индикатора на блок-диаграмме? а. Заголовок б. Местоположение в. Метка г. Значение | в |
|  |  | 5. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какая структура обязательно выполняется хотя бы один раз? a. Цикл While б. Цикл For | a |
|  |  | 6. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какой объект доступен только на блок-диаграмме а. Орган управления б. Константа в. Индикатор г. Панель подключения | б |
|  |  | 7. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Если вы хотите видеть данные в текстовом редакторе, подобном Notepad, какой формат файла нужно использовать при сохранении данных? а. ASCII б. TDMS | а |
|  |  | 8. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Непрерывно работающая программа тестирования сохраняет в одном файле результаты всех тестов, выполняющихся в течение одного часа по мере их получения. Если основной целью является скорость выполнения программы, какие функции файлового ввода-вывода нужно использовать? а. VI низкоуровневого ввода-вывода б. VI высокоуровневого ввода-вывода | а |
|  |  | 9. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какая настройка терминала subVI может послужить причиной ошибки, если этот терминал не подключен? а. Required (Обязательный) б. Recommended (Рекомендованный) в. Optional (Необязательный) | а |
|  |  | 10. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Как называется механическое свойство булевского элемента управления, если он переключается из состояния False в состояние True при щелчке по нему мышью и остается в этом состоянии до тех пор, пока вы не отпустите кнопку мыши и LabVIEW не прочитает состояние элемента? а. Switch until released б. Switch when released в. Latch until released г. Latch when released | в |
|  |  | 11. Прочитайте текст и впишите слово. Для создания соединения между терминалами используется инструмент ______________. | катушка |
|  |  | 12. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Вы должны использовать переменные, где только возможно. а. Да б. Нет | б |
|  |  | 13. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какие из объектов не могут передавать данные? а. Семафоры б. Функциональные глобальные переменные в. Локальные переменные г. Переменные общего доступа типа Single Process | а |
|  |  | 14. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какие из объектов нужно использовать в проекте? а. Локальные переменные б. Глобальные переменные в. Функциональные глобальные переменные г. Переменные общего доступа типа Single Process | г |
|  |  | 15. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какие из объектов не могут быть использованы для обмена данными между несколькими VI? а. Локальные переменные б. Глобальные переменные в. Функциональные глобальные переменные г. Переменные общего доступа типа Single Process | a |
|  |  | 16. Прочитайте текст и установите соответствие. Укажите цвет линии, соединяющий типы данных Тип данных; Цвет. 1. Логический 2.Целочисленные 3.Числа с плавающей точкой 4.Строковые; а) оранжевый б) розовый в) зеленый г) синий д) красный. | 1; 2; 3; 4. в; г; а; б. |
|  |  | 17. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какая функция выполняется первой: Add или Subtract? a. Add b. Subtract c. Неизвестно какая | а |
|  |  | 18. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какая из функций выполняется первой: Sine или Divide? а. Sine б. Divide в. Неизвестно какая | б |
|  |  | 19. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какая из функций выполняется первой: Random Number, Divide или Add? а. Random Number б. Divide в. Add г. Неизвестно какая | г |
|  |  | 20. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какая из функций выполняется последней: Random Number, Subtract или Add? а. Random Number б. Subtract в. Add г. Неизвестно какая | б |