Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

Б1.В.11 Детали машин и основы конструирования

Код и наименование дисциплины (модуля)/практики

Образовательная программа 03.05.02.30 Фундаментальная и прикладная физика

Направление подготовки/специальность 03.05.02 Фундаментальная и прикладная физика

Красноярск 2025

| № п/п | Компетенция | Содержание вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК-4: Способен определять области применения современных материалов, включая функциональные, и осуществлять инновационные проекты | 1. Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность стадий проектирования. - а) техническое задание; - б) эскизный проект; - в) разработка рабочей документации; - г) технический проект. | а; б; г; в. |
|  |  | 2. Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность стадий создания машины с использованием систем автоматизированного проектирования. - а) создание чертежа; - б) разработка трехмерных твердотельных моделей деталей и сборок; - в) мысленный образ оригинала; - г) производство. | в; б; а; г. |
|  |  | 3. Прочитайте текст и установите соответствие. Определите соответствие критериев работоспособности и их определений. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца Критерии; Определения. 1) износостойкость; а) способность детали сопротивляться разрушению под действием приложенных к ней нагрузок. 2) прочность; б) способность детали сопротивляться изменению формы и размеров под нагрузкой. 3) жесткость; в) способность детали сопротивляться уменьшению размеров и массы с увеличением срока эксплуатации. 4) теплостойкость; г) способность детали сохранять устойчивость под действием нагрузок. д) способность детали работать в пределах заданных температур в течение заданного срока службы. | 1; 2; 3; 4. в; а; б; д. |
|  |  | 4. Прочитайте текст и выберите все правильные ответы. Способы повышения жесткости детали: - а) уменьшение твердости материала; - б) уменьшение расстояния между опорами; - в) увеличение числа концентраторов напряжений; - г) выбор рациональной формы сечения. | б; г |
|  |  | 5. Прочитайте текст и установите соответствие. Определите соответствие общих видов передач и их наименований. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца общий вид передач; их наименования. 1; а) цилиндрическая. 2; б) червячная. 3; в) шевронная. 4; г) коническая. д) винтовая. | 1; 2; 3; 4. г; в; а; б. |
|  |  | 6. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие общих видов редукторов и их наименований. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. общий вид редукторов; их наименования. 1; а) волновой. 2; б) червячный. 3; в) конический. г) цилиндрический. д) планетарный. | 1; 2; 3. в; г; б. |
|  |  | 7. Прочитайте текст и впишите слово. Наименование диаметра цилиндрического зубчатого колеса - . | впадин |
|  |  | 8. Прочитайте текст и выберите все правильные ответы. Достоинства зубчатых передач следующие: - а) бесшумность в работе при больших скоростях; - б) низкие требования к точности изготовления; - в) высокий кпд; - г) постоянство передаточного отношения; - д) небольшая нагрузка на валы; - е) возможность бесступенчатого регулирования скоростей. | в; г; д |
|  |  | 9. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие изделий и материалов, используемых для их изготовления. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите одну или несколько соответствующих позиций из правого столбца. изделие; материал. 1) червяка в червячной передаче; а) бронза. 2) цилиндрических колес в зубчатой передаче; б) сталь. 3) венца червячного колеса; в) латунь. г) алюминий. | 1; 2; 3. б; б,г; а, в. |
|  |  | 10. Прочитайте текст и впишите слово. Механическая характеристика материала, используемая для определения допускаемого контактного напряжения это . | твердость |
|  |  | 11. Прочитайте текст и впишите слово. Наименование выделенной силы, действующей в косозубой цилиндрической передаче - . | осевая |
|  |  | 12. Прочитайте текст и установите последовательность. Последовательность сил, действующих в цилиндрической косозубой передаче, по возрастанию их значений (угол наклона зубьев β = 12○, угол профиля зубьев α = 20○): а) радиальная; б) окружная; в) осевая | в; а; б. |
|  |  | 13. Прочитайте текст и впишите слово. Скорость, определяющая выбор материала венца червячного колеса это скорость ___________. | скольжения |
|  |  | 14.Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите этапы разработки конструкции редуктора в правильной последовательности: - Разработка компоновочной схемы редуктора. - Определение основных параметров редуктора (передаточное число, мощность, крутящий момент). - Проектирование деталей редуктора (валы, зубчатые колеса, подшипники). - Выбор материалов для деталей редуктора. - Разработка сборочного чертежа редуктора. | 2; 1; 4; 3; 5. |
|  |  | 15. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие выделенных составных частей конструкции шкива и их наименований. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. составные части конструкции шкива; их наименования. 1; а) посадочное отверстие. 2; б) ступица. 3; в) обод. г) ребро. д) диск. | 1; 2; 3. в; д; б. |
|  |  | 16. Прочитайте текст и выберите все правильные ответы. Цели регулировки межосевого расстояния в ременной передаче: а) изменение передаточного отношения; - б) упрощенное одевание ремней на шкивы; - в) изменение величины предаваемой мощности; - г) компенсация вытяжки ремней. | б, г |
|  |  | 17.Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите этапы проектирования вала в правильной последовательности: - Определение предварительных размеров вала (диаметры). - Расчет вала на прочность и жесткость. - Определение нагрузок, действующих на вал. - Выбор материала вала. - Конструирование вала (определение формы, посадочных мест). | 4; 3; 1; 5; 2. |
|  |  | 18.Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите этапы расчета цилиндрической зубчатой передачи в правильной последовательности: - Определение геометрических размеров колес (диаметры, ширина зубчатого венца). - Выбор материала зубчатых колес. - Определение нагрузок, действующих в зацеплении. - Определение передаточного числа. - Проверочный расчет на контактную прочность и прочность на изгиб. | 4; 2; 3; 1; 5. |
|  |  | 19. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите деталь с основными видами разрушений, характерными для нее. Деталь; Основные виды разрушения. 1. Зубчатое колесо; а. Усталость, пластическая деформация. 2. Вал; б. Выкрашивание рабочей поверхности, износ. 3. Шпонка; в. Смятие, срез. 4. Подшипник скольжения; г. Потеря устойчивости, усталость. д. Износ, задир. | 1; 2; 3; 4. б; а; в; д. |
|  |  | 20. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие соединений основным критериям работоспособности. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. Соединение; Основные критерии. 1) шпоночное; а) прочность по срезу. 2) шлицевое; б) сопротивление рабочих поверхностей износу. в) жесткость вала. | 1; 2. а; б. |