Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Комплект оценочных материалов

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

Б1.О.03 (П) Технологическая практика

| Направленность (профиль) | 21.04.01.01 Трубопроводный инжиниринг |
| --- | --- |
| Направление подготовки/специальность | 21.04.01 Нефтегазовое дело |

Красноярск 2025

| №п/п | Компетенция | Содержание вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОПК-1: Способен решать производственные и (или) исследовательские задачи на основе фундаментальных знаний в нефтегазовой области | 1. Прочитайте текст и вычислите правильный ответ. Высота, на которую должна гидравлическая машина поднять воду – 100 м, плотность воды 1000 кг/м3, ускорение свободного падения 10 м/c2. Какое давление в [Па] должна создать гидравлическая машина? | 1000000 |
|  |  | 2. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Как изменится вязкость жидкости при повышении температуры? 1) уменьшится 2) увеличится 3) не изменится | уменьшится |
|  |  | 3. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Как изменится вязкость газов при повышении температуры? 1) уменьшится 2) увеличится 3) не изменится | увеличится |
|  |  | 4. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ. Для повышения эффективности разрушения эмульсии на месторождении, перед трехфазным сепаратором в трубопровод вводят реагент - ______________. 1) ингибитор гидратообразования 2) деэмульгатор 3) ингибитор коррозии | деэмульгатор |
|  |  | 5. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите способы соединения гидравлических машин в группу с получаемым эффектом: Получаемый эффект; Способ соединения. А. Подача машин складывается; 1. Последовательное соединение. Б. Напор машин складывается; 2. Параллельное соединение. В. Подача остается постоянной. Г. Напор не изменяется. | А2, Б1, В1, Г2 |
|  |  | 6. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите способы изменения характеристик гидравлических машин и трубопровода с получаемым эффектом Способ изменения рабочей точки; Получаемый эффект. А. Байпассирование; 1. Изменится характеристика трубопроводной сети. Б. Изменение частоты вращения рабочего колеса; 2. Изменится характеристика насоса. В. Изменение диаметра рабочего колеса. Г. Дросселиролвание. | А1, Б2, В2, Г1 |
|  |  | 7. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ. Для предупреждения перемерзания газопроводов, в них водят ингибитор _____________. 1) ингибитор гидратообразования 2) деэмульгатор 3) ингибитор коррозии | гидратообразования |
|  |  | 8. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ. Дебит скважины обеспечивается при значении пластового давления ______ забойного. 1) ниже 2) выше 3) равным | выше |
|  |  | 9. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ (ответ должен состоять из двух слов). Отношение потерь напора к единице длины трубы – это _____________________________. 1) гидравлический уклон 2) гидравлическое сопротивление 3) число Рейнольдса | гидравлический уклон |
| 2 | ПК-5: Способен анализировать и обобщать данные о работе технологического оборудования, осуществлять контроль, техническое сопровождение и управление технологическими процессами в нефтегазовой отрасли | 10. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ. Гидравлические машины могут быть объемными и динамическими. Наибольшей производительностью обладают ___________ машины. | динамические |
|  |  | 11. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ. Гидравлические машины могут быть объемными и динамическими. Наибольшие давления создают _______________ машины. | объемные |
|  |  | 12. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ. Гидравлические машины могут быть объемными и динамическими. Для перекачивания маловязких сред предпочтение следует отдать __________ машинам | динамическим |
|  |  | 13. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ (ответ должен состоять из двух слов). В центробежных машинах основным рабочим органом является ______________ . 1) поршень 2) рабочее колесо 3) мембрана 4) шестерни 5) винты | рабочее колесо |
|  |  | 14. Прочитайте текст и установите соответствие. На рисунке представлено схематическое изображение насосного агрегата на основе центробежного насоса. Соотнесите позиции на рисунке с названиями элементов конструкции: Название элемента; Позиция на рисунке. А. Напорный патрубок; 1. Б. Устройство для передачи крутящего момента от привода насосу; 2. В. Насос; 3. Г. Всасывающий патрубок; 4. 5. 6. | А4, Б2, В3, Г5 |
|  |  | 15. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ. Давление в трубопроводе контролируют по __________, установленному по месту? 1) манометру 2) уровнемеру 3) термометру 4) виброметру | манометру |
|  |  | 16. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ. При понижении давления, температура газа ______________. 1) повышается 2) понижается 3) остается неизменной | понижается |
|  |  | 17. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ. При сжатии газа, его объем _____________. 1) увеличивается 2) уменьшается 3) остается неизменным | уменьшается |
|  |  | 18. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ. При сжатии газа, его температура ________________. 1) повышается 2) понижается 3) остается неизменной | повышается |
| 3 | ПК-7: Способен обеспечивать безопасную и эффективную эксплуатацию и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли | 19. Прочитайте текст и напишите правильный ответ. Для увеличения подачи в группе из нескольких гидравлических машин, совместно работающих на трубопроводную сеть, машины нужно соединить ____________. 1) параллельно 2) последовательно | параллельно |
|  |  | 20. Прочитайте текст и напишите правильный ответ. Для увеличения давления в группе из нескольких гидравлических машин, совместно работающих на трубопроводную сеть, машины нужно соединить _____________. 1) параллельно 2) последовательно | последовательно |
|  |  | 21. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите позиции на схеме трехфазного сепаратора с названиями узлов: Название узла; Позиция на схеме. А. Трубопровод отвода газа; 1. Б. Трубопровод отвода нефти; 2. В. Трубопровод отвода воды; 3. 4. | А4, Б3, В2 |
|  |  | 22. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ. Набор графических характеристик, которые позволяют выбирать и менять режим работы гидравлической машины применительно своими условиями указывается в ________ на машину. 1) руководстве по эксплуатации 2) технических условиях 3) паспорте | паспорте |
|  |  | 23. Прочитайте текст и напишите правильный ответ (цифрой). Сколько существует групп нефти в соответствии с ГОСТ Р 51858-2020? | 3 |
|  |  | 24. Прочитайте текст и напишите правильный ответ (цифрой). К какой группе нефти в соответствии с ГОСТ Р 51858-2020 относится нефть с массовой долей воды не более 1 %? | 3 |
|  |  | 25. Прочитайте текст и укажите последовательность. В какой последовательности необходимо запустить центробежный насос? 1) проверить показания КИП 2) запустить насос 3) открыть задвижку на напорной линии 4) открыть задвижку на всасывающей линии | 4231 |
|  |  | 26. Прочитайте текст и укажите последовательность. Перед Вами насосная установка в виде насоса типа ЦНС и агрегата на его основе со всасывающим и напорным трубопроводами и трубопроводной арматурой (рисунок 1). В какой последовательности осуществляется соединение указанных элементов трубопроводами, начиная со всасывающей линии? Рисунок 1 – Схема насосной установки 1) задвижка на всасывающем трубопроводе 2) задвижка на напорном трубопроводе 3) насосный агрегат 4) фильтр 5) обратный клапан | 14352 |
|  |  | 27. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите особенности работы газоперекачивающего агрегата (ГПА) с типом ГПА: Особенность работы ГПА; типом ГПА. А. Высокая производительность; 1. центробежный ГПА. Б. Высокая степень сжатия; 2. поршневой ГПА. В.Низкая производительность. Г. Низкая степень сжатия. Д. Равномерная подача. Е. Неравномерная подача. | А1, Б2, В2, Г1, Д1, Е2 |
| 4 | ПК-13: Способен разрабатывать планы организации и обеспечения технологических процессов | 28. Прочитайте текст и укажите последовательность. Установите последовательность подготовки добываемого сырья на промысле к транспортировке: 1. отправка на приемо-сдаточный пункт; 2. сбор в коллекторе; 3. сепарация газа 4. первичное отделение воды; 5. глубокое обезвоживание нефти | 23451 |
|  |  | 29 Прочитайте текст и укажите последовательность. Расположите аппараты установки подготовки нефти в верной последовательности: А. отстойник Б. нефтегазовый сепаратор В. установка предварительного отбора газа Г. трехфазный сепаратор Д. электродегидратор | 32415 |
|  |  | 30. Прочитайте текст и укажите последовательность. Установите верную последовательность объектов нефтеперекачивающей станции с емкостью: 1) магистральная насосная 2) площадка фильтров-грязеуловителей 3) узел подключения станции 4) узел регулирования давления 5) подпорная насосная 6) резервуарный парк 7) площадка предохранительных клапанов | 3276514 |
|  |  | 31. Прочитайте текст и напишите правильный ответ. Состояние трубопроводов осуществляется методами _________________ и наружного диагностирования | внутритрубного |
|  |  | 32. Прочитайте текст и напишите правильный ответ. _________________ станции внутри эксплуатационных участков и без емкостей подключают по схеме «из насоса в насос». | промежуточные |
|  |  | 33. Прочитайте текст и напишите правильный ответ. Рисунок, представляющий принцип работы НПС в виде системы трубопроводов и оборудования с указанием направлений движения потоков, называется _________________ схема | технологическая |
|  |  | 34. Прочитайте текст и напишите правильный ответ. Подбор перекачивающего оборудования НПС – магистральных, и при необходимости, подпорных насосов, осуществляется по подаче, поэтому основным исходным данным для подбора насосов является _______________ нефтепровода (ответ записать одним словом) | производительность |
|  |  | 35. Прочитайте текст и укажите последовательность. Установите верную последовательность объектов нефтеперекачивающей станции без емкости: 1) магистральная насосная 2) площадка фильтров-грязеуловителей 3) узел подключения станции 4) узел регулирования давления 5) площадка предохранительных клапанов | 32514 |
|  |  | 36. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ. Для предотвращения появления кавитации в насосе, давление на входе в насос должно быть ________ давления насыщенных паров перекачиваемой жидкости 1) выше 2) ниже 3) равным | выше |
| 5 | ПК-11: Способен организовывать производственный процесс эксплуатации нефтегазового оборудования станций систем трубопроводного транспорта | 37. Прочитайте текст и установите соответствие. На рисунке 1 представлено схематическое изображение насосной установки с контрольно-измерительными приборами. Соотнесите наименование приборов с их условным обозначением: Рисунок 1 – Насосная установка Условное обозначение; Наименование. А.; 1. Датчик давления с дистанционной передачей данных. Б.; 2. Датчик температуры с дистанционной передачей данных. В.; 3. Прибор для контроля наличия защитного кожуха. 4. Аппаратура контроля относительной вибрации или осевого сдвига. 5. Манометр, установленный по месту. | А2, Б5, В1 |
|  |  | 38. Прочитайте текст и укажите последовательность. Перед нами насосная установка, есть манометры, показывающие давление на входе в насос pвх и выходе из насоса pвх. У нас в распоряжении есть паспорт на насосный агрегат, где приведена (Q-H) – характеристика насоса и приведено значение потребляемой мощности. Требуется вычислить рабочие параметры насосной установки. В какой последовательности необходимо выполнить вычисления? 1) вычислить к.п.д. насосной установки 2) по (Q-H) – характеристике насоса определить подачу 3) по разнице давлений вычислить напор 4) вычислить полезную мощность насоса | 3241 |
|  |  | 39. Прочитайте текст и напишите правильный ответ (числом). Какую номинальную подачу [м3/ч] обеспечивает центробежный насос типа ЦНСН 300-120? (Ответ написать в виде числа без единиц измерения) | 300 |
|  |  | 40 Прочитайте текст и напишите правильный ответ. Под какую категорию сложных трубопроводов попадает данное описание: «Коллектор переменного диаметра с распределенным поступлением продукции»? (Ответ записать в виде римской цифры) 1) I 2) II 3) III | II |
|  |  | 41 Прочитайте текст и напишите правильный ответ. Укажите процент обводненности нефти на выходе из электродегидратора. (Ответ написать в виде числа без единиц измерения) | 0,5 |
|  |  | 42. Прочитайте текст и напишите правильный ответ. Какой вид сварного соединения применяется для сварки труб магистральных трубопроводов? (Ответ написать одним словом) | стыковое |
|  |  | 43. Прочитайте текст и напишите правильный ответ. Какой вид сварного соединения изображен на рисунке? (Ответ написать одним словом) | стыковое |
|  |  | 44. Прочитайте текст и напишите правильный ответ. Вычислите плотность двухкомпонентной эмульсии [кг/м3]если известно, что плотность воды 1000 кг/м3, плотность нефти 900 кг/м3, обводненность 50%. (Ответ написать в виде числа без единиц измерения) | 950 |
|  |  | 45. Соотнесите категорию сложного трубопровода с описанием. Описание трубопровода; Категория трубопровода. А. Коллектор с параллельным участком трубопровода; 1. категория I. Б. Коллектор переменного диаметра с распределенным поступлением продукции замкнутый коллектор; 2. категория II. В. Коллектор постоянного диаметра с распространенным по длине отбором продукции; 3. категория III. 4. категория IV. | А3, Б2, В1 |