Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КОМПЛЕКТ оценочных МАТЕРИАЛОВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

Б1.В.09 Сопротивление материалов

Код и наименование дисциплины (модуля)/практики

Образовательная программа 03.05.02.30 Фундаментальная и прикладная физика

Направление подготовки/специальность 03.05.02 Фундаментальная и прикладная физика

Красноярск 2025

| № п/п | Компетенция | Содержание вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК-3: Способен разрабатывать и применять новые материалы, исследовать их структуру и свойства | 1. Прочитайте текст и впишите слово. Материал конструкции, свойства которого одинаковы по всем направлениям - это _______ материал. | изотропный |
|  |  | 2. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Свойство тел деформироваться под нагрузкой, а потом восстанавливать свой первоначальный вид, называется: а) упругость б) устойчивость в) изотропность г) ползучесть | а |
|  |  | 3. Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте понятия из левого столбца с их определениями из правого столбца. Понятие; Определение. 1. Напряжение; а. Мера деформации тела под нагрузкой, отношение изменения длины к исходной длине.. 2. Деформация; б. Способность материала сопротивляться пластической деформации.. 3. Закон Гука; в. Внутренняя сила, действующая на единицу площади поперечного сечения тела.. 4. Предел текучести; г. Линейная зависимость между напряжением и деформацией в упругой области.. д. Отношение поперечной деформации к продольной деформации.. | 1; 2; 3; 4. в; а; г; б. |
|  |  | 4. Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте тип элемента конструкции из левого столбца с основным видом деформации, используемым при его расчете из правого столбца. Элемент конструкции; Вид деформации. 1. Балка; а. Сжатие или растяжение вдоль оси.. 2. Стержень; б. Кручение вокруг оси.. 3. Вал; в. Изгиб под действием поперечной нагрузки.. г. Срез под действием силы, приложенной к головке и гайке.. | 1; 2; 3. в; а; б. |
|  |  | 5. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие сопротивления бруса виду нагружения (каждому виду сопротивления соответствует по два вида нагружения): Сопротивление бруса; Вид нагружения. 1) простое сопротивление; а) кручение. 2) сложное сопротивление; б) внецентренное растяжение. в) косой изгиб. г) центральное сжатие. | 1; 2. а,г; б, в. |
|  |  | 6. Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте тип деформации из левого столбца с типом нагрузки из правого столбца, ее вызывающим. Деформация; Нагрузка. 1. Растяжение/Сжатие; а. Пара сил, создающих крутящий момент вокруг оси элемента.. 2. Сдвиг; б. Сила, перпендикулярная к продольной оси элемента.. 3. Кручение; в. Сила, направленная вдоль продольной оси элемента.. г. Сила, направленная параллельно к поверхности элемента.. | 1; 2; 3. в; г; а. |
|  |  | 7. Прочитайте текст и установите последовательность. Последовательность материалов в порядке возрастания значений нормальных напряжений при перемещении зажима на 1 мм: а) алюминиевый сплав 2014-T4 б) стекло в) полиэтилен г) сталь 0.2%C | в; б; а; г. |
|  |  | 8. Прочитайте текст и впишите слово. Напряжение, принимаемое за предельное при определении допускаемого напряжения для пластичного материала – это предел . | текучести |
|  |  | 9. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Условие прочности для сечения а−а запишется (F здесь площадь сечения): а) σ=4q∙lF≤σ; б) σ=q∙l4F≤σ; в) σ=q∙l2F≤σ; г) σ=q∙lF≤σ; д) σ=q∙l2F≤σ. | б |
|  |  | 10. Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность участков стержня в порядке возрастания нормальных напряжений следующая (F здесь площадь сечения): а) AB б) CD в) BC | а; б; в. |
|  |  | 11. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие значений продольной силы N в сечении I−I схемам нагружения: Значения N; Схема. 1) N=P; а). 2) N=0; б). в). | 1; 2. в; б. |
|  |  | 12. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие видов нагружения формулам расчета жесткости сечений (F здесь площадь сечения): Виды нагружения; Формулы жесткости. 1) растяжение; а) GJp. 2) кручение; б) EF. 3) чистый изгиб относительно оси Х.; в) EJx. г) GF. | 1; 2; 3. б; а; в. |
|  |  | 13. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Коэффициент Пуассона это отношение а) продольной деформации к поперечной; б) продольной деформации к первоначальной длине; в) поперечной деформации к продольной; г) поперечной деформации к первоначальному размеру поперечного сечения. | в |
|  |  | 14. Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность материалов в порядке убывания их коэффициентов Пуассона: а) медь прокатная; б) сталь углеродистая; в) бетон; г) каучук. | г; а; б; в. |
|  |  | 15. Прочитайте текст и впишите слово (число). Напряжение в сечении В для участка АВ меньше, чем для участка ВС в раза. | три (3) |
|  |  | 16. Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность механических характеристик в порядке возрастания их величины: а) предел упругости; б) предел текучести; в) предел прочности; г) предел пропорциональности. | г; а; б; в. |
|  |  | 17. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Условие прочности при кручении вала: а) τmax=WρMкр≥τ; б) τmax=MкрWρ≥τ; в) τmax=MкрWρ≤τ; г) τmax=Wρ∙Mкр≥τ; д) τmax=WρMкр≤τ; е) τmax=Wρ∙Mкр≤τ. | в |
|  |  | 18. Прочитайте текст и установите соответствие. Соответствие схемы нагружения эпюре касательных напряжений. Виды нагружений; Эпюры касательных напряжений. 1); а). 2); б). в). | 1; 2. б; в. |
|  |  | 19. Прочитайте текст и установите соответствие. Соответствие геометрических характеристик прямоугольного поперечного сечения и формул их расчета. Характеристики; Формулы расчета. 1) Jx; а) 0. 2) Jy; б) bh312. 3) Jxy; в) hb312. г) hb36. | 1; 2; 3. в; б; а. |
|  |  | 20. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Формула, связывающая модуль упругости первого рода и модуль упругости второго рода: а) G=21+μE; б) G=E21-μ; в) G=21-μE г) G=2E1-μ; д) G=E21+μ; | д |