Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

Б1.О.31 Дистанционное зондирование Земли

Код и наименование дисциплины (модуля)/практики

Образовательная программа 03.05.02.30 Фундаментальная и прикладная физика

Направление подготовки/специальность 03.05.02 Фундаментальная и прикладная физика

Красноярск 2025

| № п/п | Компетенция | Содержание вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОПК-3: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности | 1. Прочитайте текст и впишите слово. ____________________ орбита- это расположенная почти над полюсами орбита с большими углами наклона, и спутник, находящийся на ней, всегда проходит над экватором в одно и то же местное солнечное время. | Солнечно-синхронная (солнечно-синхронная) |
|  |  | 2. Прочитайте текст и установите соответствие. Системы ДЗЗ характеризуются несколькими видами разрешений: пространственным, спектральным, радиометрическим и временным. Пространственное разрешение определяет линейные размеры минимально регистрируемого пикселя на космическом снимке (КС). Сопоставьте тип пространственного разрешения и его числовые значения. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Тип пространст-венного разрешения; Границы числовых значений. 1) низкое; а) 1- 2,5 м. 2) среднее; б) 0,3-0,5 м. 3) высокое; в) 15–100 м. 4) сверх-высокое; г) 5-15 м. | 1; 2; 3; 4. в; г; а; б. |
|  |  | 3. Прочитайте текст и впишите слово. Эпоха сверхвысокого пространственного разрешения началась в 1999 г. с запуска космического аппарата________, который позволил получать на тот момент времени космические изображения с пространственным разрешением 1 м. | Ikonos |
|  |  | 4. Прочитайте текст и установите последовательность. Расставьте космические аппараты сверхвысокого разрешения в порядке даты их запуска: а) WorldView, б) GeoEye, в) Ikonos, г) Pleiades, д) QuickBird. | в; д; а; б; г. |
|  |  | 5. Прочитайте текст и впишите слово. _________________ данные представляют собой информацию, полученную с помощью радиолокационных систем, которые излучают радиоволны и измеряют их отражение от объектов на земной поверхности. | Радарные |
|  |  | 6. Прочитайте текст и установите соответствие. В зависимости от решаемых задач космические аппараты (КА) ДЗЗ могут располагаться на орбитах различной высоты и наклонения. Обычно используют несколько типов орбит. Сопоставьте типы орбит КА ДЗЗ и высоты их функционирования. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Типы орбит; Высота. 1) низко-орбитальная; а) до 22000 км. 2) средне-орбитальная; б) до 6000 км. 3) солнечно-синхронная; в) около 36 000 км. 4) геоста-ционарная; г) до 2000 км. | 1; 2; 3; 4. г; а; б; в. |
|  |  | 7. Прочитайте текст и установите последовательность. Российская орбитальная группировка ДЗЗ объединяет несколько спутников различных серий. Расставьте спутники этих серий согласно началу их космической деятельности: а) «Ресурс-П» б) «Кондор-ФКА» в) «Аист-2Д» г) «Ресурс-ДК» д) «Канопус-В» е) «Метеор-М» | е; г; д; а; в; б. |
|  |  | 8. Прочитайте текст и впишите слово. Лазерное _________________ представляет собой технологию замеров дистанций и образов, использующую лазерное излучение для удаленного замера объектов и поверхностей. | сканирование |
| 2 | ОПК-4: Способен применять основные концепции современного естествознания в междисциплинарных исследованиях; | 9. Прочитайте текст и впишите слово. Дистанционное ____________ Земли — метод, с помощью которого получают данные о земной поверхности, её объектах, атмосфере, океане и верхнем слое коры с использованием бесконтактных технологий, при которых устройство для регистрации находится на значительном удалении от исследуемых объектов. | зондирование |
|  |  | 10. Прочитайте текст и установите соответствие. При исследовании поверхности Земли видимый диапазон занимает небольшую часть электромагнитного (ЭМ) спектра. Для увеличения информативности он условно разбивается на три области. Сопоставьте область видимого диапазона и интервал ЭМ спектра. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Область видимого диапазона; Интервал ЭМ спектра. 1) синяя; а) 0,6-0,7мкм. 2) зеленая; б) 0,4-0,5мкм. 3) красная; в) 0,5-0,6мкм. | 1; 2; 3. б; в; а. |
|  |  | 11. Прочитайте текст и впишите слово. _____________ излучение Земли связано с внутриземным тепловым потоком, геохимическими и биохимическими процессами и состоит из гамма-лучей и теплового излучения. | Собственное (собственное) |
|  |  | 12. Прочитайте текст и установите соответствие. Тепловую съемку можно вести только в зоне расположения «окон прозрачности» - областей пропускания ИК излучения. Опытным путем выделено 4 основных «окна прозрачности» в ИК диапазоне. Сопоставьте «окно прозрачности» и область спектра ИК диапазона. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: «Окно прозрачности»; Область ИК спектра (в мкм). 1 «окно»; а) 8,0–13,0. 2 «окно»; б) 30,0–80,0. 3 «окно»; в) 0,74–2,40.. 4«окно»; г) 3,40–4,20.. | 1; 2; 3; 4. в; г; а; б. |
|  |  | 13. Прочитайте текст и впишите слово. Основным показателем радио-теплового излучения является _________________ температураТя, измеряемая в К˚ - произведение абсолютной температуры Тt и коэффициента излучения æ. | радиояркостная |
|  |  | 14. Прочитайте текст и установите последовательность. Составляющими элементами процесса сбора данных ДЗЗ являются: а) взаимодействие излучения с веществом объекта; б) ответный сигнал; в) регистрация данных и предоставление их потребителям. г) источник электромагнитного излучения; д) процесс распространения излучения. | г; д; а; б; в. |
|  |  | 15. Прочитайте текст и впишите слово. ________ съемочные системы формируют изображения одновременно для узких спектральных зон на всех участках спектрального диапазона. | Гиперспектральные (гиперспектральные) |
|  |  | 16. Прочитайте текст и впишите слово. _______________съемочные системы формируют несколько отдельных изображений для широких спектральных зон в диапазоне от видимого до ИК излучения. | Мультиспектральные (мультиспектральные) |
|  |  | 17. Прочитайте текст и установите соответствие. Методы обработки данных мультиспектральной съемки варьируются в зависимости от решаемых задач. Однако, существуют несколько базовых методов обработки. Сопоставьте основные методы обработки и алгоритмы для работы с данными. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Методы обработки; Алгоритмы для работы с данными. 1 Классификация покрытия Земли.; а) анализ ИК спектральных каналов. 2 Оценка состояния растительного покрова; б) индексы химического состава. 3 Определение химического состава земной поверхности; в) фильтры. 4 Улучшение качества изображения; г) метод опорных векторов. 5 Определение температуры поверхности; д) анализ специализированных индексов. | 1; 2; 3; 4; 5. г; д; б; в; а. |
|  |  | 18. Прочитайте текст и установите последовательность. Наблюдением за поверхностью Земли занято более 350 спутниковых систем. Это определяет большое разнообразие возможных направлений применения данных дистанционных наблюдений. Однако, в тоже время, возникает необходимость развития программных продуктов для их обработки и визуализации. Укажите временную последовательность создания программ для обработки и визуализации данных ДЗЗ: а) QGIS, б) ENVI, в) Global Mapper г) ArcGIS, д) ERDAS Imagine. | б; д; г; в; а. |
|  |  | 19. Прочитайте текст и впишите слово. __________________ съемки основаны на регистрации собственного излучения Земли (максимум сосредоточен в диапазоне 8-14 мкм), отраженного солнечного излучения или их суммарного эффекта в среднем и дальнем ИК, а также микроволновом диапазонах. | Тепловые |
|  |  | 20. Прочитайте текст и установите соответствие. Для выделения объектов на мультиспектральных изобра-жениях используются раз-личные алгоритмы и способы, которые варьируются в зависимости от конкретных задач и приложений. Сопоставьте основные алгоритмы и способы выделения объектов на изображении. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Алгоритмы; Способы. 1 Пороговой обработки; а) анализ спектральных характеристик. 2 Текстурных характеристик; б) обработка изображений. 3 Математи-ческой морфологии; в) нейронные сети. 4 Машинного обучения; г) установление пороговых значений. | 1; 2; 3; 4. г; а; в; б. |