Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Комплект оценочных материалов

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

Б1.О.01 Современные нефтегазовые технологии

| Направленность (профиль) | 21.04.01.01 Трубопроводный инжиниринг |
| --- | --- |
| Направление подготовки/специальность | 21.04.01 Нефтегазовое дело |

Красноярск 2025

| №п/п | Компетенция | Содержание вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОПК-5: Способен оценивать результаты научно-технических разработок, научных исследований и обосновывать собственный выбор, систематизируя и обобщая достижения в нефтегазовой отрасли и смежных областях | 1. Установите соответствие в предложении: Сопоставьте вид расчета и определяемые параметры при расчете трубопроводов. Вид расчета; Название параметра. А. Гидравлический; 1. Определение толщины стенки трубопровода. Б. Механический; 2. Коэффициент гидравлического сопротивления. В. Теплотехнический. | А2, Б1 |
|  |  | 2. Расположите в хронологическом порядке работы, выполняемые на этапе «Исследование и обоснование разработки» в системе жизненного цикла продукции. Обозначение; Значение. А; 1. Аванпроект. Б; 2. Исследование. В; 3. ТЗ на исследование, аванпроект. Г; 4. ТЗ на ОКР, ОТР. Д. | А3, Б2, В1, Г4 |
|  |  | 3. Расположите в хронологическом порядке работы, выполняемые на этапе «Разработка» в системе жизненного цикла продукции. Обозначение; Значение. А; 1. Технический проект. Б; 2. Разработка РКД. В; 3. Приемочные испытания. Г; 4. Эскизный проект. Д. | А4, Б1, В2, Г3 |
|  |  | 4. Установите соответствие указанных аббревиатур и параметров. Параметр; Обозначение. А. Период окупаемости; 1. NPV. Б. Чистый приведенный доход; 2. PP. В. Индекс рентабельности (прибыльности); 3. PI. Г. Норма прибыли. | А2, Б1, В3 |
|  |  | 5. Установите соответствие в предложении: Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы в зависимости от диаметра трубопровода подразделяются на классы, мм. Обозначение; Значение. А; 1. свыше 300 до 500 включительно. Б; 2. 300 и менее. В; 3. свыше 1000 до 1200 включительно. Г; 4. свыше 500 до 1000 включительно. Д. | А3, Б4, В1, Г2 |
|  |  | 6. Укажите последовательность жизненного цикла инвестиционного проекта: 1. Разработка (планирование и проектирование) (Development Phase). 2. Концепция (Concept Phase). 3. Завершение (ввод в эксплуатацию) (CloseOut/Finish Phase) 4. Реализация (строительство) (Execution/Implementation Phase) | 2143 |
|  |  | 7. Прочитайте текст и укажите последовательность. На этапе эксплуатации трубопровода обнаружена утечка. Укажите последовательность действий для минимизации экологического ущерба с применением современных технологий: 1. Локализация аварийного участка с помощью автоматических клапанов 2. Использование дронов для оценки масштабов загрязнения 3. Запуск программы восстановления экосистемы 4. Применение сорбентов и боновых заграждений | 1243 |
|  |  | 8. Установите соответствие в предложении: по температуре передаваемого вещества трубопроводы подразделяют на Обозначение; Значение. А. холодные; 1. +1…+45 °С. Б. среднетемпературные; 2. свыше 45 °С. В. горячие; 3. температура ниже 0 °С. Г. теплые. | А3, Б1, В2 |
|  |  | 9. Прочитайте текст и укажите последовательность. При внедрении цифрового двойника трубопровода укажите последовательность этапов: 1. Интеграция данных с датчиков IoT в реальном времени 2. Создание 3D-модели на основе геопространственных данных 3. Прогнозирование износа с помощью AI 4. Оптимизация графика технического обслуживания | 2134 |
|  |  | 10. На основании исходных данных сделайте расчеты и напишите правильный ответ. Вычислите величину потерь по формуле Дарси-Вейсбаха. Полученное значение округлите до сотых долей. – коэффициент гидравлического сопротивления; 0,01. V – средняя по сечению скорость перекачки, м/с; 0,5. l – длина участка трубопровода; м; 100. D – внутренний диаметр трубопровода, м; 0,5. | 0,03 |
| 2 | ОПК-1: Способен решать производственные и (или) исследовательские задачи на основе фундаментальных знаний в нефтегазовой области | 11. Установите соответствие причины и вида отказа. Вид отказа; Причина отказа. А. Отказ функционирования; 1. Ошибки обслуживающего персонала. Б. Систематический отказ; 2. Поломка зубьев шестерни. В. Случайный отказ; 3. Износ. Г. Плановый отказ. | А2, Б3, В1 |
|  |  | 12. Укажите последовательность этапов контроля трубопроводов при их монтаже: 1. Неразрушающий контроль для проверки сварных соединений 2. Визуально-измерительный контроль, который проводится процессе сварки-сборки, обмер сварных швов 3. Контроль качества изоляции трубопроводов, коррозии и герметичности 4. Входной контроль металла труб и трубных заготовок, а так же всех сопутствующих деталей | 4231 |
|  |  | 13. Прочитайте текст и укажите последовательность этапов, учитывая морские условия, при подготовке к прокладке подводного трубопровода: 1. Гидролокационное картирование дна 2. Установка защитных кожухов от подводных течений 3. Испытание труб на устойчивость к высокому давлению 4. Использование роботов-укладчиков для монтажа | 1342 |
|  |  | 14. Прочитайте текст и укажите последовательность. При переходе на "зелёные" технологии в нефтегазовой отрасли укажите последовательность внедрения мер: 1. Замена традиционных насосов на энергоэффективные 2. Внедрение системы улавливания CO2 на объектах 3. Обучение персонала принципам устойчивого развития 4. Сертификация проекта по стандартам ESG | 3124 |
|  |  | 15. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ (цифрой). Промывку необходимо производить при скорости движения нефти не менее _______ м/с, при наличии камер приема-пуска – с применением очистных устройств | 1,5 |
|  |  | 16. Укажите последовательность действий при обнаружении дефекта сварного шва: 1. Проведение неразрушающего контроля 2. Оформление акта ремонтных работ 3. Устранение дефекта (например, переварка шва) 4. Разработка плана ремонта | 1432 |
|  |  | 17. При внедрении автономных дронов для инспекции трубопроводов укажите последовательность этапов: 1. Обучение нейросети распознаванию дефектов на основе исторических данных 2. Оснащение дронов лидарами и тепловизорами 3. Интеграция данных дронов в единую систему управления активами 4. Составление карты приоритетных участков для регулярного мониторинга | 2143 |
|  |  | 18. Установите соответствие вида ремонта и перечня проводимых работ Вид ремонта; Перечень работ. А. Капитальный ремонт; 1. Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей. Б. Текущий ремонт; 2. Комплекс технических и организационных мероприятий, осуществляемых в процессе эксплуатации технических объектов с целью обеспечения требуемой эффективности выполнения ими заданных функций. В. Техническое обслуживание; 3. Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая, базовые. Г. Ремонт. | А3, Б1, В2 |
|  |  | 19. Укажите последовательность этапов при проведении технической оценке участков МГ: 1. Оценка работоспособности участка 2. Анализ информации, содержащейся в техническом паспорте и банке данных 3. Определение степени опасности дефектов 4. Анализ результатов 5. Техническое обследование участка 6. Оценка общего напряженно-деформированного состояния участка и его отдельных мест 7. Принятие решений о дальнейшей эксплуатации (или ремонте) | 2543617 |
|  |  | 20. Установите соответствие класса дефекта и его вида Класс дефекта; Вид дефекта. А. Первый класс; 1. Расслоение в околошовной зоне. Б. Второй класс; 2. Всплывшие участки трубопровода. В. Третий класс; 3. Овальность трубы. Г. Четвертый класс. | А2, Б3, В1 |