Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

Б1.В.15 Фотоника и акустоэлектроника

Код и наименование дисциплины (модуля)/практики

Образовательная программа 03.05.02.30 Фундаментальная и прикладная физика

Направление подготовки/специальность 03.05.02 Фундаментальная и прикладная физика

Красноярск 2025

| № п/п | Компетенция | Содержание вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК-3: Способен разрабатывать и применять новые материалы, исследовать их структуру и свойства | 1. Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность величин скоростей упругих волн в порядке убывания у следующих веществ: 1) алмаз 2) вода 3) алюминий 4) смола | 1; 3; 4; 2. |
|  |  | 2. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие произведений компонентам поля: Произведение векторов; Результат произведение векторов. 1); а) 0. 2); б). 3); в). г). | 1; 2; 3. б; в; а. |
|  |  | 3. Прочитайте текст и впишите слово. Затухание звука на высоких частотах определяется __________ взаимодействием. | фонон-фононным |
|  |  | 4. Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность кристаллов по возрастанию двупреломления. 1) теллур; 2) кальций; 3) KDP; 4) кварц. | 4; 3; 2; 1. |
|  |  | 5. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие типов преобразования энергии и применений пьезокристаллов: Преобразование энергии; Применение. 1) механическая в электрическую; а) акселерометры. 2) электрическая в механическую; б) электромеханические затворы. 3) электромехани-ческая в механо-электрическую; в) фильтры. г) термодатчики. | 1; 2; 3. а; б; в. |
|  |  | 6. Прочитайте текст и впишите слово. Закон для интенсивности света называется законом __________. | Малюса |
|  |  | 7. Прочитайте текст и впишите слово. Эффект Керра - это __________ электрооптический эффект. | квадратичный |
|  |  | 8. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие категорий кристалла и форм оптической индикатрисы: Категория; Индикатриса. 1) высшая; а) эллипсоид вращения. 2) средняя; б) трехосный эллипсоид. 3) низшая; в) гиперболоид. г) сфера. | 1; 2; 3. г; а; б. |
|  |  | 9. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие резонансных частот и толщины пьезопреобразователей: Частота; Толщина. 1) 1КГц; а) ˃ 1мм. 2) 10МГц; б) = 1мм. 3) 30МГц; г) 0,20,5 мм. г) ˂0,2 мм. | 1; 2; 3. а; в; г. |
|  |  | 10. Прочитайте текст и впишите слово. Поляризационно-оптический метод определения неоднородностей среды называется __________. | теневым |
|  |  | 11. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие КЭМС и пьезоэлектриков: Пьезоэлектрики; КЭМС. 1) Слабые; а) k<10%. 2) Средние; б) k>30%. 3) Сильные; в) 10%<k<30%. г) k>100%. | 1; 2; 3. а; в; б. |
|  |  | 12. Прочитайте текст и выберите все правильные ответы. В поляризационной методике используют свет: 1) поляризованный; 2) монохроматический; 3) линейно-поляризованный; 4) сферически-поляризованный. | 1,2,3 |
|  |  | 13. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие импедансов ρV и срезов материалов: Импеданс; Срез материала. 1) 34.5; а) Y+360 LiNbO3. 2) 15.2; б) X SiO2. 3) 8.8; в)АC SiO2. г) керамика ЦТС. | 1; 2; 3. а; б; в. |
|  |  | 14. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите срезы материалов в порядке возрастания КЭМС: 1) Y+360 LiNbO3; 2) Z LiNbO3; 3) X SiO2; 4) AТ SiO2. | 4; 3; 2; 1. |
|  |  | 15. Прочитайте текст и впишите слово. Различие скоростей электромагнитных волн в данном направлении называется __________. | двупреломлением |
|  |  | 16. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие типов веществ и типовых упругих волн: Материал; Тип волны. 1) жидкость; а) сдвиговые. 2) твердое тело; б) сдвиговые и продольные. г) продольные. | 1; 2. г; б. |
|  |  | 17. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие величины двупреломления электромагнитных волн и направления в оптически одноосном кристалле. Величина; Направление. 1) равна нулю; а) параллельно оптической оси. 2) максимальна; б) перпендикулярно оптической оси. 3) не равна нулю; в) под углом к оптической оси. г) в любом направлении. | 1; 2; 3. а; б; в. |
|  |  | 18. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите кристаллы по максимальной величине угла отклонения потока энергии. 1) CaCO3 2) SiO2 3) Al2O3 4) NaCl | 4; 3; 2; 1. |
|  |  | 19. Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие устройств и применений: Устройство; Применение. 1) ПАВ – фильтр; а) фильтры Найквиста. 2) ПЗ на ПАВ; б) высотомеры. 3) трансверсальный фильтр; в) РЛС со сжатием импульса. г) согласо-ванная фильтрация. | 1; 2; 3. а; б; г. |
|  |  | 20. Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите кристаллы в порядке возрастания максимальных значений. КЭМС: 1) LiNbO3 2) LiTaO3 3) La3Ga5SiO14 4) SiO2 | 4; 3; 2; 1. |